姓名： 代表队： 工位号： 装 订 线

2023年四川省职工职业技能大赛

《装饰装修镶贴工》（理论）试卷

注意事项：

1.考生必须严格遵守考场规则。

2.本卷满分100分，考核时间90分钟。

3.答题前，考生应按准考证上的有关内容在答题卡上指定位置填写“考生姓名”“工位号”等信息。

4.答案必须按要求填涂在指定的答题纸上。

5.考试结束，将试题、答题卡一并交回。

一、判断题（每题1.5分，共30分）

1、质感细腻的瓷砖、大理石板多用作室外装修。（   ）

正确答案： 错误

2、外墙面砖镶贴时,应采用顶面砖压立面砖的做法。（   ）

正确答案： 正确

3、文明施工,按操作规程施工也是建筑工人职业道德具体表现。（   ）

正确答案： 正确

4、膨胀珍珠岩砂浆适用于砖墙或混凝土表面抹灰。    （   ）

正确答案： 错误

5、大理石、花岗岩干挂法是利用不锈钢配件将饰面板吊挂在作业面上的方法。  （   ）

正确答案： 正确

6、天然大理石、花岗岩饰面板,表面不得有隐伤、风化等缺陷。 （   ）

正确答案： 正确

7、石膏花饰可用于室内外装饰。（   ）

正确答案： 错误

8、外墙饰面砖宜选用背面有燕尾槽的产品。（   ）

正确答案： 正确

9、水磨石面层应采用水磨石机进行磨光,只有边角处才允许用人工磨光。  （   ）

正确答案： 正确

10、釉面砖镶贴应先贴大面,后贴阴阳角。（   ）

正确答案： 正确

11、水刷石适用于装饰外墙。（   ）

正确答案： 正确

12、瓷砖铺贴前，要先找好规矩，定出水平标准，进行预排。（  ）

正确答案： 正确

13、使用磨石机时,要将导线摆放在地面上,配电盘要有保险丝。   （   ）

正确答案： 错误

14、不同品种、标号的水泥,可以一起堆放、使用。（   ）

正确答案： 错误

15、一般抹灰按质量要求分为普通和高级二级。（   ）

正确答案： 正确

16、水泥的终凝是指水泥开始产生强度的时间。（   ）

正确答案： 正确

17、抹灰冲筋完成后必须马上抹底层灰。（   ）

正确答案： 错误

18、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。（   ）

正确答案： 正确

19、瓷砖空鼓现象就是因为镶贴时基层清理不干净。（   ）

正确答案： 错误

20、水刷石、干粘石适用于装饰外墙。（   ）

正确答案： 正确

二、单项选择题（每题只有一个正确答案，每题2分，共40分）

1、在进行勾缝与探缝时,顺序是（   ）。

A、 先勾竖缝后勾横缝

B、 同时一起勾缝

C、 先勾水平缝再勾竖缝

D、 随便

正确答案： C

2、大理石、釉面砖属于（   ）材料。

A、 脆性

B、 韧性

C、 弹性

D、 以上都不是

正确答案： A

3、连系梁的代号是（   ）

A、 QL

B、 WL

C、 GL

D、 LL

正确答案： D

4、窗台抹灰的操作工艺顺序是（   ）。

A、 立面、侧面、平面、底面

B、 立面、平面、底面、侧面

C、 侧面、立面、平面、底面

D、 平面、底面、立面、侧面

正确答案： B

5、陶瓷锦砖镶贴,接缝宽度调整,应在水泥浆（   ）操作。

A、 初凝前

B、 初凝后

C、 终凝前

D、 终凝后 
1在建筑平面图上不能看到( D )。 
A.地坪标高 B.内墙位置 C.窗间墙宽度 D.抹灰做法

正确答案： A

6、瓷砖在粘贴前没有用水浸泡,会造成（   ）

A、 空鼓

B、 表面起碱

C、 不平整

D、 强度低

正确答案： A

7、建筑材料具有哪些基本性质（   ）。

A、 物理性质、化学性质

B、 物理性质、力学性质

C、 化学性质、力学性质

D、 化学性质、力学性质和物理性质

正确答案： D

8、干挂石材墙面,缝内要注密封胶,应先在板缝内塞（   ）作为填充物。

A、 木条

B、 胶条

C、 泡沫

D、 发泡条

正确答案： D

9、阳台代号是（   ）

A、 TB

B、 YT

C、 TD

D、 WJ

正确答案： B

10、屋面板代号是（   ）。

A、 KT

B、 WB

C、 YB

D、 ZB

正确答案： B

11、地面面砖工程采取地面铺装时一定要做出灰饼标高,拉线找直,用水平尺随时检查平整度是为了避免出现（   ）质量问题。

A、 有防水要求的房间地面找坡、管道处套割

B、 地面砖空鼓、断裂

C、 地面砖出现高低差,平整度不好

D、 地面砖出现小窄边、破活

正确答案： C

12、镶贴饰面砖时如遇管线、灯具、卫生设备的支撑应（   ）粘贴。

A、 预留孔洞

B、 拼凑镶贴

C、 整砖套割

D、 后装管道

正确答案： C

13、抹灰工程是属于（   ）。

A、 单项工程

B、 分项工程

C、 分部工程

D、 单位工程

正确答案： B

14、下面不属于陶瓷、石材施工机具的有（   ）

A、 无齿锯

B、 云石机

C、 冲击钻

D、 灰板

正确答案： D

15、分项工程可按主要工种、材料、（   ）、设备类别进行划分。

A、 变形缝

B、 楼层

C、 施工工艺

D、 工程量

正确答案： D

16、饰面砖粘贴工程常用的施工工艺是（   ）。

A、 满粘法

B、 点粘法

C、 挂粘法

D、 钩挂法

正确答案： A

17、饰面板工程采取应注意石材在运输、二次加工、安装过程中不要磕破的预防措施是避免出现（   ）质量问题。

A、 石材挑选,色差,返碱,水渍

B、 石材安装高低差、平整度

C、 骨架安装或骨架防锈处理

D、 石材运输、安装过程中磕破

正确答案： D

18、外墙饰面的功能有：（   ）

A、 保护结构

B、 装饰立面

C、 改善墙体物理性能

D、 以上都有。

正确答案： D

19、粘贴内墙面砖，表面平直度允许偏差为（  ）毫米。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

正确答案： C

20、镶贴前第一步工作是：（   ）

A、 基层清理

B、 贴灰饼

C、 套方

D、 排砖

正确答案： C

三、多项选择题（每题有2～4个正确答案，每题3分，共30分）

1、建筑装饰装修所用材料进场时包装应完好,应有（      ）;进口产品应按规定进行商品检验。

A、 产品出厂证明

B、 产品合格证书

C、 中文说明

D、 英文说明

E、 相关性能的检测报告

正确答案： BCE

2、水泥是一种广泛应用的水硬性胶凝材料,按其性能和用途可分为（      ）。

A、 通用水泥

B、 专用水泥

C、 特种水泥

D、 白水泥

E、 硅酸盐水泥

正确答案： ABC

3、所有建筑装饰装修材料进场时应对（      ）进行验收。

A、 品种

B、 类型

C、 规格

D、 外观

E、 尺寸

正确答案： ACDE

4、饰面板砖工程应对（      ）等隐蔽项目进行验收。

A、 预埋件

B、 室内用花岗石的放射性

C、 连接节点

D、 后置埋件

E、 水泥的凝结时间

正确答案： ACD

5、饰面砖工程应对下列材料及其性能指标进行复验:（      ）

A、 室外用花岗石的放射性

B、 水泥基粘结料的粘结强度

C、 外墙陶瓷饰面砖的吸水率

D、 寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性

E、 室内用人造木板的甲醛释放量

正确答案： BCD

6、安全标志分为四类,他们分别是（      ）等标志。

A、 禁止

B、 指令

C、 提示

D、 警告

E、 通行

正确答案： ABCD

7、内墙饰面砖粘贴工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:（      ）

A、 预埋件

B、 基体

C、 防水层

D、 基层

E、 后置埋件

正确答案： BCD

8、水泥主要技术性能包括（      ）等指标。

A、 密度

B、 细度

C、 凝结时间

D、 安定性

E、 和易性

正确答案： ABCD

9、建筑施工图的内容主要包括:（      ）

A、 总平面图

B、 图纸目录

C、 概算书

D、 门窗表及门窗详图

E、 各层平面图

正确答案： ABDE

10、防止瓷砖空鼓的措施是:（      ）

A、 按工艺操作

B、 控制抹灰时间

C、 控制抹灰厚度

D、 控制人工

E、 控制温度

正确答案： ABC

姓名： 代表队： 工位号： 装 订 线

2023年四川省职工职业技能大赛

《装饰装修镶贴工》（理论）试卷

注意事项：

1.考生必须严格遵守考场规则。

2.本卷满分100分，考核时间90分钟。

3.答题前，考生应按准考证上的有关内容在答题卡上指定位置填写“考生姓名”“工位号”等信息。

4.答案必须按要求填涂在指定的答题纸上。

5.考试结束，将试题、答题卡一并交回。

一、判断题（每题1.5分，共30分）

1、混合砂浆是由水泥、石灰粉、砂子按一定比例加水拌和而成。（   ）

正确答案： 正确

2、大理石、花岗岩干挂法是利用不锈钢配件将饰面板吊挂在作业面上的方法。（   ）

正确答案： 正确

3、地面抹水泥砂浆时,为增加和易性,可掺入适量粉煤灰。 （   ）

正确答案： 错误

4、大理石一般可适用于室外。（   ）

正确答案： 错误

5、大理石安装前,颜色和纹理都要预先排列。（   ）

正确答案： 正确

6、外墙饰面砖宜选用背面有燕尾槽的产品。（   ）

正确答案： 正确

7、抹灰时如连续一次不能抹完,可在阴阳角交接处或分格线处间断施工。（   ）

正确答案： 正确

8、陶瓷锦砖可用于天花板。（   ）

正确答案： 错误

9、镶贴过程中如遇孔洞,瓷砖位置一定准确,并切对中,拼缝严密。 （   ）

正确答案： 错误

10、底子灰打好后可以直接镶贴砖。    （   ）

正确答案： 错误

11、做美术水磨石时,兑色灰要随兑随用,不要多兑。（   ）

正确答案： 错误

12、普通水泥的初凝时间不早于45min,终凝时间不得迟于10h。 （   ）

正确答案： 错误

13、建筑石膏在抹灰过程中,可用于室外抹灰。（   ）

正确答案： 错误

14、选地砖时,安全性(防滑)应放在首选指标。  （   ）

正确答案： 正确

15、花岗岩饰面板出现开裂脱落时,可采用环氧树脂,螺栓锚固法进行修补。 （   ）

正确答案： 错误

16、水泥主要技术性能包括密度、细度、凝结时间、安定性、粘结力和强度等指标。（   ）

正确答案： 正确

17、装饰抹灰工程所用材料的品种和性能应符合设计要求。（   ）

正确答案： 正确

18、地面抹水泥砂浆时,为增加和易性,可掺入适量粉煤灰。   （   ）

正确答案： 错误

19、保水性良好的砂浆,其分层度是较大的。 （   ）

正确答案： 正确

20、检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝进行划分。（   ）

正确答案： 正确

二、单项选择题（每题只有一个正确答案，每题2分，共40分）

1、湿挂大理石，所用的砂宜用（  ）。

A、 细砂

B、 中砂

C、 粗砂

D、 以上都可

正确答案： C

2、防水砂浆宜采用（   ）水泥配制。

A、 普通

B、 矿渣

C、 火山灰

D、 粉煤灰

正确答案： A

3、外墙镶贴施工时,距地（   ）以上要有防护栏、挡板或安全网。

A、 3m

B、 4m

C、 5m

D、 10m

正确答案： A

4、下面保水性最好的材料是（   ）。

A、 混合砂浆

B、 水泥砂浆

C、 防水砂浆

D、 保温砂浆

正确答案： D

5、一般当水泥砂浆地面的面层边长大于（   ）m时,应划分区格。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： D

6、从某建筑图纸上看到二层地面标高为2.98m,这个标高是（   ） 。

A、 建筑标高

B、 结构标高

C、 绝对标高

D、 相对标高

正确答案： D

7、总平面图上的坐标、标高、距离,均以（   ）为单位。

A、 m

B、 mm

C、 cm

D、 dm

正确答案： A

8、瓷砖在粘贴前没有用水浸泡,会造成（   ）

A、 空鼓

B、 表面起碱

C、 不平整

D、 强度低

正确答案： A

9、室内可能产生污染物质的来源有（   ）。

A、 人造板中的胶粘剂

B、 稀释剂

C、 油漆

D、 花岗岩

正确答案： C

10、卫生间铺贴陶瓷锦砖应（   ）。

A、 每隔1m冲筋

B、 按设计坡度要求朝地漏方向冲筋

C、 每隔0.5m冲筋

D、 将基层找平

正确答案： B

11、施工图是指能够直接指导施工的（   ）。

A、 结构图

B、 建筑图

C、 平面图

D、 设计图

正确答案： C

12、水泥拌制砂浆,应控制在（   ）用完。

A、 初凝前

B、 初凝后

C、 终凝前

D、 终凝后

正确答案： A

13、抹灰工程是属于（   ）。

A、 单项工程

B、 分项工程

C、 分部工程

D、 单位工程

正确答案： B

14、装饰石材中主要应用的两大种类（   ）。

A、 大理石、花岗岩

B、 人造石、岩浆岩

C、 石灰岩、火成岩

D、 沉积岩、变质岩

正确答案： A

15、设备工具使用完毕后应先（   ）,然后关闭分闸刀,再关闭总闸刀,最后拔掉设备工具插头。

A、 检查设备开关

B、 检查电源闸刀

C、 关闭设备工具开关

D、 关闭漏电保护装置

正确答案： C

16、饰面砖粘贴工程常用的施工工艺（   ）。

A、 满粘法

B、 点粘法

C、 挂粘法

D、 钩挂法

正确答案： A

17、饰面板工程采取应注意石材在运输、二次加工、安装过程中不要磕破的预防措施是避免出现（   ）质量问题。

A、 石材挑选,色差,返碱,水渍

B、 石材安装高低差、平整度

C、 骨架安装或骨架防锈处理

D、 石材运输、安装过程中磕破

正确答案： D

18、釉面砖在施工挑选时应注意。（   ）

A、 颜色

B、 比重

C、 薄厚

D、 吸水率

正确答案： A

19、内墙瓷砖饰面,小于（   ）cm的边条不准使用。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： A

20、镶贴前第一步工作是（   ）。

A、 基层清理

B、 贴灰饼

C、 套方

D、 排砖

正确答案： C

三、多项选择题（每题有2～4个正确答案，每题3分，共30分）

1、水泥是一种广泛应用的水硬性胶凝材料,按其性能和用途可分为（      ）。

A、 通用水泥

B、 专用水泥

C、 特种水泥

D、 白水泥

E、 硅酸盐水泥

正确答案： ABC

2、无机胶凝材料按硬化条件分为（      ）。

A、 大理石类胶粘剂

B、 环氧树脂胶

C、 气硬性胶凝材料

D、 水硬性胶凝材料

E、 水泥

正确答案： CD

3、所有建筑装饰装修材料进场时应对（      ）进行验收。

A、 品种

B、 类型

C、 规格

D、 外观

E、 尺寸

正确答案： ACDE

4、饰面板镶贴工程的保证项目是:（      ）。

A、 饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求

B、 表面平整、洁净、颜色均匀、基本无空鼓

C、 接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色无明显差异

D、 接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,非整砖使用的部位适宜

E、 安装镶贴牢固、无歪斜、缺棱掉角和裂缝

正确答案： AE

5、饰面板砖工程应对（      ）等隐蔽项目进行验收。

A、 预埋件

B、 室内用花岗石的放射性

C、 连接节点

D、 后置埋件

E、 水泥的凝结时间

正确答案： ACD

6、下面属于无机胶凝材料是（      ）。

A、 石膏

B、 水玻璃

C、 石灰

D、 水泥

E、 树脂

正确答案： ABCD

7、三级安全培训教育是指:（      ）

A、 项目

B、 班组

C、 单位

D、 项目经理

E、 组长

正确答案： ABC

8、抹灰空鼓、裂缝的防治措施有:（      ）

A、 抹灰前,应将基层表面清扫干净

B、 表面较光滑的混凝土墙面,抹灰前先涂刷一道108胶素水泥浆粘结层

C、 夏季应避免在日光曝晒下进行抹灰

D、 一次抹灰太厚

E、 墙面浇水不透

正确答案： ABC

9、建筑施工图的内容主要包括:（      ）

A、 总平面图

B、 图纸目录

C、 概算书

D、 门窗表及门窗详图

E、 各层平面图

正确答案： ABDE

10、建筑施工安全的"三宝"是指（      ）。

A、 手套

B、 安全带

C、 安全网

D、 工作服

E、 安全帽

正确答案： BCE

姓名： 代表队： 工位号： 装 订 线

2023年四川省职工职业技能大赛

《装饰装修镶贴工》（理论）试卷

注意事项：

1.考生必须严格遵守考场规则。

2.本卷满分100分，考核时间90分钟。

3.答题前，考生应按准考证上的有关内容在答题卡上指定位置填写“考生姓名”“工位号”等信息。

4.答案必须按要求填涂在指定的答题纸上。

5.考试结束，将试题、答题卡一并交回。

一、判断题（每题1.5分，共30分）

1、天然大理石、花岗岩饰面板,表面不得有隐伤、风化等缺陷。 （   ）

正确答案： 正确

2、抹灰时如连续一次不能抹完,可在阴阳角交接处或分格线处间断施工。（   ）

正确答案： 正确

3、外墙饰面砖宜选用背面有燕尾槽的产品。（   ）

正确答案： 正确

4、瓷砖铺贴前,要先找好规矩,定出水平标准,进行预排。（   ）

正确答案： 正确

5、底子灰打好后可以直接镶贴砖。    （   ）

正确答案： 错误

6、砂浆搅拌机发生事故,必须停机检修。  （   ）

正确答案： 正确

7、花饰安装方法一般用螺栓固定法、挂贴法。    （   ）

正确答案： 错误

8、抹灰时如连续一次不能抹完,可在阴阳角交接处或分格线处间断施工。（   ）

正确答案： 正确

9、釉面砖镶贴应先贴大面,后贴阴阳角。（   ）

正确答案： 正确

10、水刷石适用于装饰外墙。（   ）

正确答案： 正确

11、建筑石膏的耐水性和抗冻性差,但耐火性较好。（   ）

正确答案： 正确

12、生产进度是施工生产的中心。（   ）

正确答案： 错误

13、水泥主要技术性能包括密度、细度、凝结时间、安定性、粘结力和强度等指标。（   ）

正确答案： 正确

14、水泥的终凝是指水泥开始产生强度的时间。（   ）

正确答案： 正确

15、雨季施工砂浆要适当提高水灰比。（   ）

正确答案： 错误

16、保水性良好的砂浆,其分层度是较大的。 （   ）

正确答案： 正确

17、抹灰砂浆是当前最好的环保材料之一,具有保温、隔热、隔声的作用。（   ）

正确答案： 正确

18、室内釉面砖镶贴后擦干净就可以马上擦缝。 （   ）

正确答案： 错误

19、一般抹灰的表面平整度是用2m靠尺和楔形塞尺来检查。（   ）

正确答案： 错误

20、水刷石、干粘石适用于装饰外墙。（   ）

正确答案： 正确

二、单项选择题（每题只有一个正确答案，每题2分，共40分）

1、窗台抹灰的操作工艺顺序是（   ）。

A、 立面、侧面、平面、底面

B、 立面、平面、底面、侧面

C、 侧面、立面、平面、底面

D、 平面、底面、立面、侧面

正确答案： B

2、外墙镶贴施工时,距地（   ）以上要有防护栏、挡板或安全网。

A、 3m

B、 4m

C、 5m

D、 10m

正确答案： A

3、镶贴陶瓷锦砖常用方法（   ）。

A、 陶瓷锦砖依靠结合层粘结在找平层上

B、 陶瓷锦砖依靠结合层粘结在初步找平层上

C、 陶瓷锦砖在找平层上分块摆放

D、 陶瓷锦瓷砖应用模具粘法

正确答案： A

4、陶瓷锦砖镶贴,接缝宽度调整,应在水泥浆（   ）操作。

A、 初凝前

B、 初凝后

C、 终凝前

D、 终凝后 
正确答案： A

5、建筑材料具有哪些基本性质（   ）。

A、 物理性质、化学性质

B、 物理性质、力学性质

C、 化学性质、力学性质

D、 化学性质、力学性质和物理性质

正确答案： D

6、湿法安装饰面板前，应将其侧面和背面清扫干净，井修边打眼，每块板的上、下边打眼数量均不得少于（  ）个。

A、 2

B、 3

C、 4

D、 5

正确答案： A

7、地面面砖工程采取地面铺装时一定要做出灰饼标高,拉线找直,用水平尺随时检查平整度是为了避免出现（   ）质量问题。

A、 有防水要求的房间地面找坡、管道处套割

B、 地面砖空鼓、断裂

C、 地面砖出现高低差,平整度不好

D、 地面砖出现小窄边、破活

正确答案： C

8、施工图是指能够直接指导施工的 （   ）。

A、 结构图

B、 建筑图

C、 平面图

D、 设计图

正确答案： C

9、干挂石材墙面,缝内要注密封胶,应先在板缝内塞入（   ）作为填充物。

A、 木条

B、 胶条

C、 泡沫

D、 发泡条

正确答案： D

10、瓷砖的品种、规格和图案必须符合（   ）要求。

A、 规矩

B、 设计

C、 业主

D、 以上都对

正确答案： B

11、装饰工程颜料掺量不大于水泥重量的（   ）。

A、 5%

B、 10%

C、 15%

D、 20%

正确答案： B

12、用靠尺和水平尺,检查镶贴类板材的墙表面（   ）与上沿水平。

A、 接口平整

B、 接口垂直

C、 平整度

D、 垂直度

正确答案： C

13、水泥拌制砂浆,应控制在（   ）用完。

A、 初凝前

B、 初凝后

C、 终凝前

D、 终凝后

正确答案： A

14、下列有关花岗石的叙述,正确的是（   ）。

A、 花岗石板材是酸性石材,不怕酸雨,强度大、硬度高,因此可以用于室内、外墙面、地面、柱面、台阶等

B、 花岗石石材是全晶质结构、硬石材、为碱性石材

C、 花岗石为硬石材,主要组成矿物是石英、长石、云母、暗色矿物等,具有致密的结晶结构, 晶粒愈粗,则岩石强度愈高,质地愈好

D、 花岗石为不燃材料,抗火性能好

正确答案： A

15、装饰石材中主要应用的两大种类（   ）。

A、 大理石、花岗岩

B、 人造石、岩浆岩

C、 石灰岩、火成岩

D、 沉积岩、变质岩

正确答案： A

16、安装大理石灌浆时,第一次不得超过板块高度的 （   ）。

A、 1/2

B、 1/3

C、 2/3

D、 1/5

正确答案： B

17、一般抹灰包括（   ）。

A、 水泥砂浆

B、 膨胀珍珠岩水泥砂浆

C、 聚合物水泥砂浆

D、 以上都是

正确答案： D

18、釉面砖在施工挑选时应注意。（   ）

A、 颜色

B、 比重

C、 薄厚

D、 吸水率

正确答案： A

19、内墙瓷砖饰面,小于（   ）cm的边条不准使用。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： A

20、镶贴饰面砖时如遇管线、灯具、卫生设备的支撑应（  ）粘贴。

A、 预留孔洞

B、 拼凑镶贴

C、 整砖套割

D、 后装管道

正确答案： C

三、多项选择题（每题有2～4个正确答案，每题3分，共30分）

1、建筑装饰装修所用材料进场时包装应完好,应有（      ）;进口产品应按规定进行商品检验。

A、 产品出厂证明

B、 产品合格证书

C、 中文说明

D、 英文说明

E、 相关性能的检测报告

正确答案： BCE

2、水泥是一种广泛应用的水硬性胶凝材料,按其性能和用途可分为（      ）。

A、 通用水泥

B、 专用水泥

C、 特种水泥

D、 白水泥

E、 硅酸盐水泥

正确答案： ABC

3、饰面板镶贴工程的保证项目是:（      ）。

A、 饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求

B、 表面平整、洁净、颜色均匀、基本无空鼓

C、 接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色无明显差异

D、 接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,非整砖使用的部位适宜

E、 安装镶贴牢固、无歪斜、缺棱掉角和裂缝

正确答案： AE

4、饰面砖工程应对下列材料及其性能指标进行复验:（      ）

A、 室外用花岗石的放射性

B、 水泥基粘结料的粘结强度

C、 外墙陶瓷饰面砖的吸水率

D、 寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性

E、 室内用人造木板的甲醛释放量

正确答案： BCD

5、安全标志分为四类,他们分别是（      ）等标志。

A、 禁止

B、 指令

C、 提示

D、 警告

E、 通行

正确答案： ABCD

6、抹灰空鼓、裂缝的防治措施有:（      ）

A、 抹灰前,应将基层表面清扫干净

B、 表面较光滑的混凝土墙面,抹灰前先涂刷一道108胶素水泥浆粘结层

C、 夏季应避免在日光曝晒下进行抹灰

D、 一次抹灰太厚

E、 墙面浇水不透

正确答案： ABC

7、水泥主要技术性能包括（      ）等指标。

A、 密度

B、 细度

C、 凝结时间

D、 安定性

E、 和易性

正确答案： ABCD

8、建筑施工图的内容主要包括:（      ）

A、 总平面图

B、 图纸目录

C、 概算书

D、 门窗表及门窗详图

E、 各层平面图

正确答案： ABDE

9、防止瓷砖空鼓的措施是:（      ）

A、 按工艺操作

B、 控制抹灰时间

C、 控制抹灰厚度

D、 控制人工

E、 控制温度

正确答案： ABC

10、建筑施工安全的"三宝"是指（      ）。

A、 手套

B、 安全带

C、 安全网

D、 工作服

E、 安全帽

正确答案： BCE

姓名： 代表队： 工位号： 装 订 线

2023年四川省职工职业技能大赛

《装饰装修镶贴工》（理论）试卷

注意事项：

1.考生必须严格遵守考场规则。

2.本卷满分100分，考核时间90分钟。

3.答题前，考生应按准考证上的有关内容在答题卡上指定位置填写“考生姓名”“工位号”等信息。

4.答案必须按要求填涂在指定的答题纸上。

5.考试结束，将试题、答题卡一并交回。

一、判断题（每题1.5分，共30分）

1、质感细腻的瓷砖、大理石板多用作室外装修。（   ）

正确答案： 错误

2、膨胀珍珠岩砂浆适用于砖墙或混凝土表面抹灰。 （   ）

正确答案： 错误

3、砂浆分为普通抹灰砂浆、装饰抹灰砂浆和特种抹灰砂浆。（   ）

正确答案： 错误

4、干挂大理石,在混凝土墙上钻孔,钻孔时必须保持钻机与墙面垂直。 （   ）

正确答案： 正确

5、地面抹水泥砂浆时,为增加和易性,可掺入适量粉煤灰。（   ）

正确答案： 错误

6、质量标准主控项目是保证工程安全或使用功能的重要检验项目。（   ）

正确答案： 错误

7、大理石安装前,颜色和纹理都要预先排列。（   ）

正确答案： 正确

8、抹灰要分层、相隔时间要符合要求。（   ）

正确答案： 正确

9、陶瓷锦砖可用于天花板。（   ）

正确答案： 错误

10、安装玻璃隔断时,隔断上框的顶面应留有余量缝隙,以防止结构变形,拉坏玻璃。（   ）

正确答案： 正确

11、抹灰时如连续一次不能抹完,可在阴阳角交接处或分格线处间断施工。（   ）

正确答案： 正确

12、水磨石面层应采用水磨石机进行磨光,只有边角处才允许用人工磨光。（   ）

正确答案： 正确

13、总平面图常采用较小的比例绘制。（   ）

正确答案： 正确

14、不同品种、标号的水泥,可以一起堆放、使用（   ）

正确答案： 错误

15、花岗岩饰面板出现开裂脱落时,可采用环氧树脂,螺栓锚固法进行修补。 （   ）

正确答案： 错误

16、雨季施工砂浆要适当提高水灰比。（   ）

正确答案： 错误

17、抹灰冲筋完成后必须马上抹底层灰。（   ）

正确答案： 错误

18、抹灰砂浆是当前最好的环保材料之一,具有保温、隔热、隔声的作用。（   ）

正确答案： 正确

19、比例为1:30,是指图上距离为1,实际距离为30。 （   ）

正确答案： 正确

20、抹灰工程分为一般抹灰和装饰抹灰。（   ）

正确答案： 错误

二、单项选择题（每题只有一个正确答案，每题2分，共40分）

1、（   ）是利用水泥、砂子、石灰、石粒、石屑等材料按照设计要求,通过各种操作直接做成饰面面层。

A、 装饰抹灰

B、 一般抹灰

C、 高级抹灰

D、 清水砌体勾缝

正确答案： A

2、防水砂浆宜采用（   ）水泥配制。

A、 普通

B、 矿渣

C、 火山灰

D、 粉煤灰

正确答案： A

3、下面保水性最好的材料是 （   ）。

A、 混合砂浆

B、 水泥砂浆

C、 防水砂浆

D、 保温砂浆

正确答案： D

4、镶贴陶瓷锦砖常用方法（   ）。

A、 陶瓷锦砖依靠结合层粘结在找平层上

B、 陶瓷锦砖依靠结合层粘结在初步找平层上

C、 陶瓷锦砖在找平层上分块摆放

D、 陶瓷锦瓷砖应用模具粘法

正确答案： A

5、要注意保护楼地面,（   ）直接在楼地面上抹灰。

A、 不应

B、 不宜

C、 不得

D、 可以

正确答案： C

6、室内可能产生污染物质的来源有（   ）。

A、 人造板中的胶粘剂

B、 稀释剂

C、 油漆

D、 花岗岩

正确答案： C

7、室外镶贴外墙砖时，脚手板要满铺，最窄不得少于（  ）。

A、 两块板子

B、 三块板子

C、 四块板子

D、 五块板子

正确答案： B

8、干挂法安装石材装饰板时,应使用（   ）挂件。

A、 镀锌

B、 钢制刷防锈漆

C、 不锈钢

D、 钢制不刷防锈漆

正确答案： C

9、瓷砖的品种、规格和图案必须符合（   ）要求。

A、 规矩

B、 设计

C、 业主

D、 以上都对

正确答案： B

10、下面属于无机胶凝材料是：（   ）

A、 石膏

B、 水玻璃

C、 水泥

D、 以上都是

正确答案： D

11、装饰工程颜料掺量不大于水泥重量的（   ）。

A、 5%

B、 10%

C、 15%

D、 20%

正确答案： B

12、用靠尺和水平尺,检查镶贴类板材的墙表面（   ）与上沿水平。

A、 接口平整

B、 接口垂直

C、 平整度

D、 垂直度

正确答案： C

13、室内镶贴釉面砖需将挑选好的浸泡在水中（   ）以上:

A、 1h

B、 1.5h

C、 2h

D、 2.5

正确答案： C

14、镶贴装饰的主要功能表现在满足使用、保护结构、（   ）。

A、 满足经济

B、 满足分隔

C、 满足装饰

D、 满足行走

正确答案： C

15、抹防水砂浆,如遇管道露出基层时,必须在其周围剔成宽、深分别为（   ） 的沟槽。

A、 10~20mm,50~60mm

B、 20~30mm,30~40mm

C、 20~30mm,50~60mm

D、 10~20mm,30~40mm

正确答案： C

16、镶贴饰面的施工方法一般有两种。较大规格的石材上墙采用(  ),对于较小规格的石材,陶瓷制品或装修地面采用(  )的办法。（   ）

A、 挂贴 、 粘贴

B、 挂贴 、挂贴

C、 粘贴、粘贴

D、 粘贴、挂贴

正确答案： A

17、下面不属于陶瓷、石材施工机具的有：（   ）

A、 无齿锯

B、 云石机

C、 冲击钻

D、 灰板

正确答案： D

18、陶瓷锦砖镶贴,接缝宽度调整,应在水泥浆（   ）操作。

A、 初凝前

B、 初凝后

C、 终凝前

D、 终凝后

正确答案： A

19、一般抹灰包括（   ）。

A、 水泥砂浆

B、 膨胀珍珠岩水泥砂浆

C、 聚合物水泥砂浆

D、 以上都是

正确答案： D

20、外墙面砖如表面污染严重时,可用浓度为 （   ）刷洗。

A、 10%盐酸

B、 10%硫酸

C、 10%草酸

D、 以上都是

正确答案： A

三、多项选择题（每题有2～4个正确答案，每题3分，共30分）

1、建筑装饰装修所用材料进场时包装应完好,应有（      ）;进口产品应按规定进行商品检验。

A、 产品出厂证明

B、 产品合格证书

C、 中文说明

D、 英文说明

E、 相关性能的检测报告

正确答案： BCE

2、水泥是一种广泛应用的水硬性胶凝材料,按其性能和用途可分为（      ）。

A、 通用水泥

B、 专用水泥

C、 特种水泥

D、 白水泥

E、 硅酸盐水泥

正确答案： ABC

3、饰面板砖工程应对（      ）等隐蔽项目进行验收。

A、 预埋件

B、 室内用花岗石的放射性

C、 连接节点

D、 后置埋件

E、 水泥的凝结时间

正确答案： ACD

4、安全标志分为四类,他们分别是（      ）等标志。

A、 禁止

B、 指令

C、 提示

D、 警告

E、 通行

正确答案： ABCD

5、内墙饰面砖粘贴工程应对下列隐蔽工程项目进行验收:（      ）

A、 预埋件

B、 基体

C、 防水层

D、 基层

E、 后置埋件

正确答案： BCD

6、三级安全培训教育是指:（      ）

A、 项目

B、 班组

C、 单位

D、 项目经理

E、 组长

正确答案： ABC

7、抹灰空鼓、裂缝的防治措施有:（      ）

A、 抹灰前,应将基层表面清扫干净

B、 表面较光滑的混凝土墙面,抹灰前先涂刷一道108胶素水泥浆粘结层

C、 夏季应避免在日光曝晒下进行抹灰

D、 一次抹灰太厚

E、 墙面浇水不透

正确答案： ABC

8、水泥主要技术性能包括（      ）等指标。

A、 密度

B、 细度

C、 凝结时间

D、 安定性

E、 和易性

正确答案： ABCD

9、建筑施工图的内容主要包括:（      ）

A、 总平面图

B、 图纸目录

C、 概算书

D、 门窗表及门窗详图

E、 各层平面图

正确答案： ABDE

10、防止瓷砖空鼓的措施是:（      ）

A、 按工艺操作

B、 控制抹灰时间

C、 控制抹灰厚度

D、 控制人工

E、 控制温度

正确答案： ABC

姓名： 代表队： 工位号： 装 订 线

2023年四川省职工职业技能大赛

《装饰装修镶贴工》（理论）试卷

注意事项：

1.考生必须严格遵守考场规则。

2.本卷满分100分，考核时间90分钟。

3.答题前，考生应按准考证上的有关内容在答题卡上指定位置填写“考生姓名”“工位号”等信息。

4.答案必须按要求填涂在指定的答题纸上。

5.考试结束，将试题、答题卡一并交回。

一、判断题（每题1.5分，共30分）

1、石膏花饰可用于室内外装饰。（   ）

正确答案： 错误

2、质量标准主控项目是保证工程安全或使用功能的重要检验项目。（   ）

正确答案： 错误

3、喷涂的质量标准比一般手工抹灰的质量标准低。（   ）

正确答案： 错误

4、外墙饰面砖宜选用背面有燕尾槽的产品。（   ）

正确答案： 正确

5、抹灰要分层、相隔时间要符合要求。（   ）

正确答案： 正确

6、安装玻璃隔断时,隔断上框的顶面应留有余量缝隙,以防止结构变形,拉坏玻璃。（   ）

正确答案： 正确

7、镶贴过程中如遇孔洞,瓷砖位置一定准确,并切对中,拼缝严密。 （   ）

正确答案： 错误

8、花饰安装方法一般用螺栓固定法、挂贴法。（   ）

正确答案： 错误

9、安全生产的方针是;安全第一,预防为主,综合治理。 （   ）

正确答案： 正确

10、基层墙面应在前一天局部稍微湿润,当天抹灰前再洒水湿润。 （   ）

正确答案： 错误

11、建筑石膏的耐水性和抗冻性差,但耐火性较好。（   ）

正确答案： 正确

12、使用磨石机时,要将导线摆放在地面上,配电盘要有保险丝。 （   ）

正确答案： 错误

13、基层墙面应在前一天局部稍微湿润,当天抹灰前再洒水湿润。 （   ）

正确答案： 正确

14、一般抹灰按质量要求分为普通和高级二级。（   ）

正确答案： 正确

15、饰面板安装画线,只需画出竖向钢筋位置线,就可以进行安装操作。（   ）

正确答案： 错误

16、瓷砖空鼓现象就是因为镶贴时基层清理不干净。（   ）

正确答案： 错误

17、室内釉面砖镶贴后擦干净就可以马上擦缝。 （   ）

正确答案： 错误

18、比例为1:30,是指图上距离为1,实际距离为30。 （   ）

正确答案： 正确

19、一般抹灰的表面平整度是用2m靠尺和楔形塞尺来检查。（   ）

正确答案： 错误

20、抹灰工程分为一般抹灰和装饰抹灰。（   ）

正确答案： 错误

二、单项选择题（每题只有一个正确答案，每题2分，共40分）

1、在进行勾缝与探缝时,顺序是（   ）。

A、 先勾竖缝后勾横缝

B、 同时一起勾缝

C、 先勾水平缝再勾竖缝

D、 随便

正确答案： C

2、饰面砖(内墙面砖)粘贴平整度允许偏差为（   ）mm。

A、 4

B、 3

C、 5

D、 2

正确答案： B

3、一般当水泥砂浆地面的面层边长大于（   ） m时,应划分区格。

A、 3

B、 4

C、 5

D、 6

正确答案： D

4、地面砖镶贴时扫浆应用（   ）

A、 混合砂浆

B、 界面剂

C、 水泥砂浆

D、 清水

正确答案： C

5、石材墙面（  ）主要是灌浆不饱满、不密实所致 。

A、 不平

B、 空鼓

C、 裂缝

D、 断裂

正确答案： B

6、外墙面砖质量标准规定表面垂直度允许偏差为 （   ）。

A、 2mm

B、 3mm

C、 4mm

D、 5mm

正确答案： B

7、天然麻面饰面板的接缝宽度，设计无要求时，应是（  ）毫米。

A、 1

B、 2

C、 5

D、 10

正确答案： C

8、石灰具有强烈的腐蚀性,（   ）放在木板上。

A、 不应

B、 不宜

C、 不得

D、 可以

正确答案： C

9、卫生间铺贴陶瓷锦砖应（   ）。

A、 每隔1m冲筋

B、 按设计坡度要求朝地漏方向冲筋

C、 每隔0.5m冲筋

D、 将基层找平

正确答案： B

10、干挂石材墙面,缝内要注密封胶,应先在板缝内塞入（   ）作为填充物。

A、 木条

B、 胶条

C、 泡沫

D、 发泡条

正确答案： D

11、下面属于无机胶凝材料是：（   ）

A、 石膏

B、 水玻璃

C、 水泥

D、 以上都是

正确答案： D

12、镶贴饰面砖时如遇管线、灯具、卫生设备的支撑应（   ）粘贴。

A、 预留孔洞

B、 拼凑镶贴

C、 整砖套割

D、 后装管道

正确答案： C

13、室内镶贴釉面砖需将挑选好的浸泡在水中（   ）以上。

A、 1h

B、 1.5h

C、 2h

D、 2.5

正确答案： C

14、陶瓷锦砖可用在（   ）。

A、 室外墙面

B、 室内墙面

C、 地面

D、 都可以

正确答案： D

15、镶贴装饰的主要功能表现在满足使用、保护结构、（   ）。

A、 满足经济

B、 满足分隔

C、 满足装饰

D、 满足行走

正确答案： C

16、抹防水砂浆,如遇管道露出基层时,必须在其周围剔成宽、深分别为（   ） 的沟槽。

A、 10~20mm,50~60mm

B、 20~30mm,30~40mm

C、 20~30mm,50~60mm

D、 10~20mm,30~40mm

正确答案： C

17、安装大理石灌浆时,第一次不得超过板块高度的 （   ）。

A、 1/2

B、 1/3

C、 2/3

D、 1/5

正确答案： B

18、分项工程可按主要工种、材料、（   ）、设备类别进行划分。

A、 变形缝

B、 楼层

C、 施工工艺

D、 工程量

正确答案： D

19、设备工具使用完毕后应先（   ）,然后关闭分闸刀,再关闭总闸刀,最后拔掉设备工具插头。

A、 检查设备开关

B、 检查电源闸刀

C、 关闭设备工具开关

D、 关闭漏电保护装置

正确答案： C

20、外墙面砖如表面污染严重时,可用浓度为 （   ）刷洗。

A、 10%盐酸

B、 10%硫酸

C、 10%草酸

D、 以上都是

正确答案： A

三、多项选择题（每题有2～4个正确答案，每题3分，共30分。少选每项得0.5分，多选、错选不得分）

1、无机胶凝材料按硬化条件分为（      ）。

A、 大理石类胶粘剂

B、 环氧树脂胶

C、 气硬性胶凝材料

D、 水硬性胶凝材料

E、 水泥

正确答案： CD

2、所有建筑装饰装修材料进场时应对（      ）进行验收。

A、 品种

B、 类型

C、 规格

D、 外观

E、 尺寸

正确答案： ACDE

3、饰面板镶贴工程的保证项目是:（      ）。

A、 饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求

B、 表面平整、洁净、颜色均匀、基本无空鼓

C、 接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色无明显差异

D、 接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,非整砖使用的部位适宜

E、 安装镶贴牢固、无歪斜、缺棱掉角和裂缝

正确答案： AE

4、饰面板砖工程应对（      ）等隐蔽项目进行验收。

A、 预埋件

B、 室内用花岗石的放射性

C、 连接节点

D、 后置埋件

E、 水泥的凝结时间

正确答案： ACD

5、饰面砖工程应对下列材料及其性能指标进行复验:（      ）

A、 室外用花岗石的放射性

B、 水泥基粘结料的粘结强度

C、 外墙陶瓷饰面砖的吸水率

D、 寒冷地区外墙陶瓷饰面砖的抗冻性

E、 室内用人造木板的甲醛释放量

正确答案： BCD

6、下面属于无机胶凝材料是（      ）。

A、 石膏

B、 水玻璃

C、 石灰

D、 水泥

E、 树脂

正确答案： ABCD

7、三级安全培训教育是指:（      ）

A、 项目

B、 班组

C、 单位

D、 项目经理

E、 组长

正确答案： ABC

8、水泥主要技术性能包括（      ）等指标。

A、 密度

B、 细度

C、 凝结时间

D、 安定性

E、 和易性

正确答案： ABCD

9、防止瓷砖空鼓的措施是:（      ）

A、 按工艺操作

B、 控制抹灰时间

C、 控制抹灰厚度

D、 控制人工

E、 控制温度

正确答案： ABC

10、建筑施工安全的"三宝"是指（      ）。

A、 手套

B、 安全带

C、 安全网

D、 工作服

E、 安全帽

正确答案： BCE