附件3：SCIAT封面格式

ICS号

中国标准文献分类号

团    体    标   准

T/SCIA XXX-XXXX

四川省建设工程结构质量评价标准

Evaluation standards for construction

engineering structural quality in Sichuan province

XXXX—XX—XX发布            			XXXX—XX—XX实施

四川省建筑业协会  发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义	4

4 评价工程范围	4

5 评价程序	5

5.1 评价申请	5

5.2 现场评价	5

5.3 评价审定	5

5.4 公示及公布	6

6 工程结构质量评价	6

6.1 核查部位及核查方式	6

6.2 房屋建筑工程结构质量评价	6

6.2.1 房屋建筑工程地基与基础核查内容与评价标准	6

6.2.2 房屋建筑工程主体结构（混凝土结构）核查内容与评价标准	7

6.2.3 房屋建筑工程主体结构（钢结构）核查内容与评价标准	8

6.2.4 房屋建筑工程主体结构（砌体结构）核查内容与评价标准	10

6.3 市政工程结构质量评价	11

6.3.1 市政道路工程核查内容与评价标准	11

6.3.2 市政桥梁工程核查内容及评价标准	12

6.3.3 市政隧道工程核查内容与评价标准	15

6.3.4 市政管廊工程核查内容与评价标准	18

6.3.5 市政园林工程核查内容与评价标准	20

6.3.6 市政水处理工程核查内容与评价标准	22

6.3.7 市政轨道交通工程核查内容与评价标准	27

6.4 公路工程结构质量评价	32

6.4.1 公路工程道路核查内容及评价标准	32

6.4.2 公路工程桥梁核查内容与评价标准	36

6.4.3 公路工程隧道核查内容与评价标准	39

附录A 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（房屋建筑工程）	41

附录B 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政道路工程）	42

附录C 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政桥梁工程）	43

附录E 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政管廊工程）	45

附录F 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政园林工程）	46

附录G 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政水处理工程）	47

附录H 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政轨道交通工程）	48

附录I 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（公路工程道路）	49

附录J 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（公路工程桥梁）	50

附录K 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（公路工程隧道）	51

前  言

本标准按照GB/T  1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》及国标委联〔2019〕1号《团体标准管理规定》的规定，由四川省建筑业协会组织有关单位编制。本标准在编制过程中，紧密结合各类工程的特点，对优质工程实践经验进行了广泛的调查研究，总结提炼，通过反复讨论、修改，并在广泛征求意见的基础上，审定定稿。

本标准的内容共6个章节，包括：1 范围、2 规范性引用文件、3 术语和定义、4 评价工程范围、5 评价程序、6 工程质量评价等内容。

本标准由四川省建筑业协会负责管理，由主编单位负责解释。 在执行过程中，如发现需要修改或补充之处，请将意见和建议及时反馈给四川省建筑业协会。

主编单位：

参编单位：

主要起草人员：

主要审查人员：

引  言

  - 为贯彻落实中共中央、国务院《质量强国建设纲要》及四川省委、省政府《关于加快建设质量强省的实施意见》的战略部署，筑牢工程安全底线，提升建筑工程品质，统一和规范四川省建设工程结构质量评价程序和评价标准，确保评价结果的客观性、公正性和科学性，特制定本标准。

  - 四川省建设工程结构质量评价除应符合本标准外，尚应符合国家及行业现行有关的标准。

  - 四川省建设工程结构质量评价应遵循以下基本原则：

  - 1 自愿参与

  - 评价申请单位自愿参与四川省建设工程结构质量评价活动。

  - 2 公平、公开、公正

  - 评价遵循公平、公开、公正原则。

  - 3 安全、美观、耐久、适用

  - 评价以“安全、美观、耐久、适用”为原则，以工程质量为核心。

# 1 范围

本标准规定了四川省建设工程结构质量评价程序及要求。

本标准适用于四川省建设工程结构质量评价活动。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的，凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

国标委联〔2019〕1号 团体标准管理规定

GB/T1.1-2020标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则

# 3 术语和定义

3.1 工程结构质量评价 Quality evaluation of engineering structures

建设工程结构质量满足规范要求程度所做的检查、量测、试验等活动，包括性能检测、质量记录、观感质量等评价。

3.2 结构优质工程 High-quality structural engineering projects‌‌

在合格工程的基础上，通过性能检测、质量记录、观感质量等方面的综合评价，达到本标准的结构优质工程。

3.3 合格工程 Qualified projects

满足设计及相关技术标准规定，验收合格的工程。

# 4 评价工程范围

评价工程应为四川省行政区域内的建设工程项目及四川省建筑业企业承建的省外建设工程项目。

参加评价的建设工程，建设程序应符合国家和地方相关法律的规定，结构质量应符合设计文件及相关专业规范标准的规定并验收合格。

下列工程不列入评价范围：

1 建设手续不齐全或违法建设的工程；

2 使用国家和地方明令淘汰的建筑材料及构配件的工程；

3 施工过程中发生质量、安全责任事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件的工程；

4 因违反工程质量相关规定受到行政处罚的工程。

# 5 评价程序

## 5.1 评价申请

评价申请单位自愿提出评价申请。

5.2 现场评价

5.2.1 评价组组成

根据评价工程规模和所涉及的专业，现场评价组由不少于5名专业专家组成，每组设组长1名。

5.2.2 现场评价程序

5.2.2.1 汇报会

汇报会由评价组组长主持，主要内容为：听取申请单位对工程情况汇报，评价组专家质询。

5.2.2.2 实体质量核查

评价组专家对现场实体质量进行抽查。凡是评价组要求查看的内容和部位，应予以满足，不得以任何理由回避或拒绝。

5.2.2.3 工程资料核查

评价组专家对工程资料进行抽查。

5.2.2.4 评价评分

专家组根据性能检测、质量记录、观感质量等进行评价评分。综合评分在85分及以上的工程由现场评价组组长推荐进入评价审定委员会评审。

5.2.2.5 总结交流会

总结交流会由评价组组长主持，主要内容为：与申请单位相关人员交流核查情况。

5.3 评价审定

5.3.1 评价审定委员会的组成

评价审定委员会由7名或9名在行业内有一定知名度或影响力的专家组成，设主任委员1名。

5.3.2 评审审定程序

5.3.2.1 评价审定会

评价审定会由主任委员主持，主要内容为：现场评价组组长向评价审定委员会汇报现场评价情况，提出评价推荐意见；评价审定委员会根据汇报，进行质询、评议。

出席会议的评价审定委员必须达到应到委员的 2/3 及以上，会议方为有效。

5.3.2.2 投票表决

评价审定委员会以无记名投票方式对推荐工程进行表决，赞同票数达到参会委员 2/3 及以上的工程，方为通过审定。

5.4 公示及公布

5.4.1 公示

经评价审定委员会审定通过的四川省结构优质工程，应向社会进行公示，公示期限10天。公示期间内，任何单位或个人均可对公示的工程提出异议。

5.4.2 公布

经评价审定委员会审定通过的工程，公示期满无异议的，评定为“四川省结构优质工程”，并向社会公布。

# 6 工程结构质量评价

## 6.1 核查部位及核查方式

6.1.1 核查部位主要有：地基与基础工程、主体结构工程所有可见部位。

6.1.2 核查方式：核查采取抽查方式

## 6.2 房屋建筑工程结构质量评价

### 6.2.1 房屋建筑工程地基与基础核查内容与评价标准

表6.2.1 房屋建筑工程地基与基础核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测50 | 地基承载力及复合地基承载力检测 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣2～4分。 | 20 |
|  |  | 桩基单桩承载力检测 |  |  |  |
|  |  | 桩身完整性检测 |  | 一次检测结果 I 类桩达到95%及其以上，其余达到 II 类桩时，不扣分； 一次检测结果 I 类桩未达到95%及其以上，其余达到 II 类桩时，扣1～3分； |  |
| 2 |  | 抗浮锚杆或抗拔桩的抗拔承载力检测 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～3分。 | 10 |
| 3 |  | 地下室渗漏检查 |  | 无渗漏、结构表面无湿渍，不扣分； 结构表面有湿渍，扣1～3分。 | 10 |
| 4 |  | 沉降观测 |  | 观测点设置、观测点沉降值符合设计要求。 观测记录完整，不扣分； 观测记录不完整，扣1～3分。 | 10 |
| 5 | 质量记录50 | 材料合格 证进场验收记录及复试报告 | 原材料、构件出厂合格证，质量证明书，进场验收记录，见证取样及复试报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～5分。 | 15 |
|  |  |  | 预制桩合格证及进场验收记录、桩强度试验报告 |  |  |
|  |  |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |
| 6 |  | 施工记录 | 地基处理、验槽、钎探施工记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～5分。 | 15 |
|  |  |  | 预制桩接头施工记录、打（压）桩及试桩施工记录 |  |  |
|  |  |  | 灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注桩浇筑施工记录 |  |  |
|  |  |  | 基础锚杆施工记录 |  |  |
|  |  |  | 防水层施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 7 |  | 施工试验 | 有关地基材料配合比试验报告，压实系数、干密度试验报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣2～6分。 | 20 |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定、检测报告 |  |  |
|  |  |  | 预制桩龄期及试件强度试验报告 |  |  |
|  |  |  | 混凝土配合比试验报告、开盘鉴定报告 |  |  |

### 6.2.2 房屋建筑工程主体结构（混凝土结构）核查内容与评价标准

表6.2.2 房屋建筑工程主体结构（混凝土工程）核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40 | 结构实体混凝土强度 |  | 结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣2～6分。 | 20 |
| 2 |  | 结构实体钢筋保护层厚度 |  | 一次检测合格率达到 95% 及以上时，不扣分；一次检测合格率小于 95%，扣1～3分。 | 10 |
| 3 |  | 结构实体位置与尺寸偏差 |  | 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 90% 及以上，不扣分；结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率小于 90% ，扣1～3分。 | 10 |
| 4 | 质量记录30 | 材料合格 证进场验收记录及复试报告 | 原材料、构件出厂合格证，质量证明书、进场验收记录、见证取样及复试报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 预制构件合格证、出厂检验报告及进场验收记录 |  |  |
|  |  |  | 预应力锚夹具、连接器合格证、出厂检验报告、进场验收记录及复试报告 |  |  |
| 5 |  | 施工记录 | 预拌混凝土进场坍落度测试记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 8 |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |
|  |  |  | 装 配 式 结构安装施工记录 |  |  |
|  |  |  | 预应力筋安装、张拉及灌浆封锚施工记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 混凝土配合比试验报告、开盘鉴定报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～4分。 | 12 |
|  |  |  | 混凝土试件强度试验报告及强度评定报告 |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |
|  |  |  | 无粘结预应力筋防水检测记录，预应力筋防水检测记录，预应力筋断丝检测记录 |  |  |
|  |  |  | 装配式构件安装连接检验报告 |  |  |
| 7 | 观感质量 、 允许偏差30 | 露筋、裂缝、连接部位缺陷、夹渣、疏松、蜂窝、孔洞及外形外表缺陷等 |  | 随机抽取检查点， 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5 分。 | 15 |
| 8 |  | 垂直度、平整度、层高、截面尺寸、柱墙轴线定位等 |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；实测值点合格率不足 90% ，扣1～5 分。 | 15 |

### 6.2.3 房屋建筑工程主体结构（钢结构）核查内容与评价标准

表6.2.3 房屋建筑工程主体结构（钢结构工程）核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40 | 焊缝质量 |  | 焊缝检验返修率不大于 1% 时，不扣分； 返修率小于 1% 时，扣1～5 分。 | 15 |
| 2 |  | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  | 一般项目其检验结果达到 95% 及以上的检查点(值)符合规范要求，不扣分。 一般项目其检验结果小于 95% ，扣1～5 分。 | 15 |
| 3 |  | 防腐及防火涂装 |  | 全部涂装干漆膜厚度检测点无负偏差，不扣分； 当检测点存在负偏差，扣1～3 分。 | 10 |
| 4 | 质量记录30 | 材料合格 证进场验收记录及复试报告 | 原材料、构件出厂合格证、质量证明书、进场验收记录、见证取样及复试报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 加工件出厂合格证（出厂检验报告）及进场验收记录 |  |  |
|  |  |  | 防火及防腐涂装材料出厂合格证、出厂检验报告、进场验收记录，耐火极限、涂层附着力试验报告 |  |  |
| 5 |  | 施工记录 | 焊接施工记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 8 |
|  |  |  | 预拼装构件吊装记录 |  |  |
|  |  |  | 网架结构施工记录 |  |  |
|  |  |  | 焊缝外观及焊接尺寸检查记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 网架结构节点承载力试验记录 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～4分。 | 12 |
|  |  |  | 高强度螺栓连预拉力复验报告及螺栓最小荷载试验报告、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告、摩擦面抗滑移系数检验报告 |  |  |
|  |  |  | 焊接工艺评定及焊缝探伤检测报告 |  |  |
|  |  |  | 金属屋面系统抗风能力试验报告 |  |  |
| 7 | 观感质量 、 允许偏差30 | 节点及螺栓连接、焊接、焊缝、表面涂层、防火涂料、压型钢板、钢平台、钢梯、钢栏杆、支座等 |  | 随机抽取检查点， 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5 分。 | 15 |
| 8 |  | 垂直度、锚栓位置、轴线定位、挠度变形等 |  | 随机抽取测点， 实测值点合格率达到90%及以上，不扣分； 实测值点合格率不足 90% ，扣1～5 分。 | 15 |

### 6.2.4 房屋建筑工程主体结构（砌体结构）核查内容与评价标准

表6.2.4 房屋建筑工程主体结构（砌体工程）核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40 | 砂浆强度 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 2 |  | 混凝土强度 |  |  | 20 |
| 4 | 质量记录30 | 材料合格 证进场验收记录及复试报告 | 原材料、构件出厂合格证、质量证明书、进场验收记录、见证取样及复试报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 5 |  | 施工记录 | 构造柱、圈梁施工记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 8 |
|  |  |  | 蒸压（养）砖、砌块砌筑时龄期记录 |  |  |
|  |  |  | 砌筑砂浆使用施工记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 砂浆、混凝土配合比试验报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～4分。 | 12 |
|  |  |  | 砂浆、混凝土试件强度试验报告及强度评定 |  |  |
|  |  |  | 灰缝砂浆饱满度检测记录 |  |  |
| 7 | 观感质量 、 允许偏差30 | 砌筑留槎、过梁、压顶、构造柱、圈梁砌体表面质量，网状配筋及位置，组合砌体及马牙槎拉结筋、预留孔洞、预埋件细部质量等 |  | 随机抽取检查点， 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5 分。 | 15 |
| 8 |  | 每层垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、门窗洞口宽度 |  | 随机抽取测点， 实测值点合格率达到90%及以上，不扣分； 实测值点合格率不足 90% ，扣1～5 分。 | 15 |

## 6.3 市政工程结构质量评价

### 6.3.1 市政道路工程核查内容与评价标准

6.3.1.1 市政道路工程路基核查内容与评价标准。

表6.3.1.1 市政道路工程路基核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 50分 | 地基承载力 |  | 单项检测报告齐全、有效，满足设计要求不扣分；单项资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～5分/项。 | 15 |
|  |  | 压实度 |  |  | 15 |
|  |  | 弯沉值 |  |  | 20 |
| 2 | 质量记录50分 | 原材料 | 原材料出厂合格证及进场验收记录、材料复检资料 | 材料合格证齐全、检测报告合格且真实、有效、施工资料齐全有效且满足设计要求不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分； 若发现材料不满足图纸要求则该项不得分。 | 15 |
| 3 |  | 施工记录 | 施工控制点复核、测量记录及沉降观测记录 | 施工记录真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 | 20 |
|  |  |  | 地基处理（粉喷桩、换填、土工材料等）施工记录 |  |  |
|  |  |  | 路基宽度、纵断面高程中线偏位、平整度、横坡、边坡施工检查记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程记录，检验批、分项、分部质量验收记录 |  |  |
| 4 |  | 施工试验 | 土工击实试验报告、天然含水量、液限、塑限、 CBR试验 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 | 15 |
|  |  |  | 管道基础承载力及回填压实度试验报告 |  |  |

6.3.1.2  市政道路工程基层核查内容与评价标准。

表6.3.1.2 市政道路工程基层核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 40分 | 压实度 |  | 单项检测报告齐全、有效，满足设计要求不扣分； 单项资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～5分/项。 | 15 |
| 2 |  | 弯沉值 |  |  | 15 |
| 3 |  | 厚度 |  |  | 10 |
| 4 | 质量记录30分 | 原材料 | 原材料、成品/半成品出厂合格证及进场验收记录及复试报告、见证记录或其他相关资料 | 材料合格证齐全、检测报告合格且真实、有效、施工资料齐全有效且满足设计要求不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分； 若发现材料不满足图纸要求则该项不得分。 | 10 |
| 5 |  | 施工记录 | 施工控制点复核、测量记录 | 施工记录真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 | 10 |
|  |  |  | 摊铺施工（浇筑）记录 |  |  |
|  |  |  | 基层厚度、宽度、平整度、中线偏位、纵断面高程、横坡施工检查记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程记录，检验批、分项、分部质量验收记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 基层材料配合比试验报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 | 10 |
|  |  |  | 击实试验报告 |  |  |
|  |  |  | 7d无侧限抗压强度检测报告 |  |  |
|  |  |  | 砼抗压强度报告 |  |  |
| 7 | 观感质量 、 允许偏差 30分 | 基层表面应平整、坚实、无粗细集料集中现象，无明显轮迹、推移、裂纹，接茬平顺，无贴皮、散料 |  | 随机抽取检查点，点合格率在95%及以上则不扣分；点合格率在80%～95%扣1～3分；点合格率在70%～80%扣4～6分；点合格率在70%以下则该项不得分。 | 15 |
| 8 |  | 抽查允许偏差情况 |  | 随机抽取检查点，点合格率在95%及以上则不扣分；点合格率在80%～95%扣1～3分；点合格率在70%～80%扣4～6分；点合格率在70%以下则该项不得分。 | 15 |

### 6.3.2 市政桥梁工程核查内容及评价标准

6.3.2.1 市政桥梁工程地基与基础核查内容及评价标准

表6.3.2.1市政桥梁工程地基与基础核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测 50 | 地基承载力 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6分。 | 20 |
|  |  | 桩基单桩承载力检测 |  |  |  |
|  |  | 桩基完整性检测 |  | 一次检测结果为95%及其以上达到I类桩，不扣分； 一次检测结果为80%及其以上，但不足95%达到I类桩，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 地基沉降观测 |  | 观测点设置、观测点沉降值符合设计要求，观测记录完整，不扣分； 观测点设置滞后或记录不完整，扣1～5分。 | 15 |
| 2 | 质量记录50 | 原材料 | 原材料出厂合格证及进场验收记录、材料复检资料 | 材料合格证齐全、检测报告合格且真实、有效，满足设计要求，施工资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分。 | 10 |
|  |  | 施工记录 | 钢筋加工、连接、安装记录、护筒安装记录、桩基础钻孔记录、模板安拆记录、混凝土浇筑记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～6分。 | 20 |
|  |  |  | 基底处理记录、隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  |  | 试验 检测 | 混凝土配合比试验报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～6分。 | 20 |
|  |  |  | 混凝土抗压强度报告及评定 |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告、工艺评定报告 |  |  |

6.3.2.2  桥梁工程主体结构（混凝土结构）核查内容与评价标准

表6.3.2.2市政桥梁工程主体结构（混凝土结构）核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 40 | 结构实体混凝土强度 |  | 结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分； 当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣1～6分。 | 20 |
|  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 一次检测合格率达到95%及以上时，不扣分； 一次检测合格率小于95%但不小于85%时，可再抽取相同数量的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到90%及以上时，扣1～3分。 | 10 |
|  |  | 结构实体位置与尺寸偏差 |  | 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为90%及以上，不扣分； 合格率小于90%，扣1～3分。 | 10 |
| 2 | 质量 记录 30 | 原材料 | 原材料、半成品、成品出厂合格证及进场检验报告、混凝土进场坍落度测试记录 | 检验报告应真实、有效，满足设计要求，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分。 | 10 |
|  |  | 施工 记录 | 沉降观测记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定。 资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 钢筋加工、连接、安装记录、模板及支（拱）架、混凝土施工记录、支座安装、锚锁、拉索等施工记录 |  |  |
|  |  |  | 预应力筋安装、张拉、压浆记录 |  |  |
|  |  |  | 桥梁附属设施施工记录、隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  |  | 试验 检测 | 混凝土配合比及耐久性检测报告、压浆料抗压、抗折强度报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 混凝土抗压强度报告及评定 |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告、工艺评定报告 |  |  |
|  |  |  | 预应力锚固性能检测报告 |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差30 | 混凝土表面应平整，色泽均匀，无明显错台、蜂窝麻面，外形轮廓清晰、线形顺直、无明显缺陷。 |  | 随机抽取检查点，观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 抽查允许偏差情况 |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足90%，扣1～5分。 | 15 |

6.3.2.3  桥梁工程主体结构（钢结构）核查内容与评价标准

表6.3.2.3市政桥梁工程主体结构（钢结构）核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40 | 焊缝质量 |  | 焊缝检验返修率不大于1%时，不扣分；返修率大于1%，但不大于5%时，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  | 高强度螺栓连接副紧固质量检测点优良点达到95%及以上，其余点达到合格点，不扣分； 当检测点优良点达到80%及以上，但不足95%时，其余点达到合格点，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 涂装 |  | 全部涂装干漆膜厚度检测点优良点达到95%及以上，其余点达到合格点时，不扣分；当检测点优良点达到80%及以上，但不足95%时，其余点达到合格点时，扣1～3分。 | 10 |
| 2 | 质量记录30 | 材料合格证进场验收记录及复验报告 | 钢板、型材、管材、铸钢件、拉索、拉杆、锚具、焊接材料、连接用紧固标准件、球节点材料、压型金属板、膜结构用膜材、涂装材料、成品及其他材料等质量合格证明文件、进场验收记录、复验报告 | 验收记录应真实、有效，复验报告满足设计要求，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分。 | 10 |
|  |  | 施工 记录 | 焊接施工记录、焊缝外观质量及焊接尺寸检查记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分；资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 钢构件组装、预拼装记录 |  |  |
|  |  |  | 吊装记录、支座安装记录、涂料涂装记录 |  |  |
|  |  |  | 预应力筋安装、张拉、压浆记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  |  | 试验 检测 | 焊接工艺评定及焊缝探伤检测报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 预应力锚固性能检测报告 |  |  |
|  |  |  | 栓接摩擦面抗滑移系数检测报告 |  |  |
|  |  |  | 钢结构涂装层涂装厚度及粘结强度 |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差30 | 焊缝外观质量 |  | 随机抽取检查点，观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 钢梁安装线形平顺，防护涂装色泽应均匀、无漏涂、无划伤、无起皮，涂膜无裂纹；全桥整体线形平顺，梁缝基本均匀 |  |  |  |
|  |  | 抽查允许偏差情况 |  | 随机抽取检查点，观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |

### 6.3.3 市政隧道工程核查内容与评价标准

6.3.2.1 市政隧道工程（矿山法）核查内容与评价标准

表6.3.2.1 市政隧道工程（矿山法）核查内容与评价标准表

| 序号 |  | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 性能检测40 | 结构钢筋、混凝土性能检测 |  | 1.结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣1～2分。2.实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 95% 及以上时，不扣分；一次检测合格率小于95%，扣1～2分。 | 10 |
| 2 |  |  | 壁后注浆空洞检测 |  | 检测结果符合规范及设计文件要求不扣分，衬砌背部有空洞或杂物的，扣1～3分。 | 10 |
| 3 |  |  | 结构衬砌厚度检测 |  | 雷达无损检测结果不符合规范及设计文件要求，且未进行处理，扣1～3分。 | 10 |
| 4 |  |  | 隧道防排水情况 |  | 无渗漏、结构表面无湿渍，不扣分；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面积（包括墙、顶、地面） 的1/1000，任意100m2 防水面积不超过1处，每处面积不大于0.1m2时，扣1～3分。 | 10 |
| 5 |  | 质 量 记 录 30 | 材料合格证进场验收记录及复试报告 | 钢筋、水泥、外加剂合格证、进场验收记录及复试报告，混凝土进场坍落度测试记录 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |
| 6 |  |  | 施工记录 | 管棚钻孔、注浆记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  |  | 钢筋、钢格栅制安，模板台车 |  |  |
|  |  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |
|  |  |  |  | 防水层施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 7 |  |  | 施工试验 | 钢筋连接试验报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  |  | 混凝土试件强度评定报告 |  |  |
|  |  |  |  | 喷射混凝土配合比报告 |  |  |
|  |  |  |  | 喷射混凝土强度报告 |  |  |
| 8 | 观感质量 、 允许偏差30 | 露筋、裂缝、连接部位缺陷、夹渣、疏松、蜂窝、孔洞及外形外表缺陷等 |  | 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
| 9 |  | 垂直度、平整度、截面尺寸、柱墙轴线定位等 |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足 90% ，扣1～5分。 | 15 |

6.3.2.2  市政隧道工程（明挖法）核查内容与评价标准

表6.3.2.2  市政隧道工程（明挖法）核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40 | 结构钢筋、混凝土性能检测 |  | 1.结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣1～3分。 2.实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 95% 及以上时，不扣分； 3.一次检测合格率小于95%，扣1～3分。 | 20 |
| 2 |  | 结构衬砌厚度检测 |  | 雷达无损检测结果不符合规范及设计文件要求，且未进行处理，扣1～3分 | 10 |
| 3 |  | 隧道防排水情况 |  | 无渗漏、结构表面无湿渍，不扣分；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面积（包括墙、顶、地面） 的1/1000，任意100m2 防水面积不超过1处，每处面积不大于0.1m2时，扣1～3分。 | 10 |
| 4 | 质量 记录 30 | 材料合格 证进场验收记录及复试报告 | 钢筋、水泥、外加剂合格证、进场验收记录及复试报告，混凝土进场坍落度测试记录 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |
| 5 |  | 施工记录 | 钢筋制安，模板台车 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |
|  |  |  | 防水层施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 钢筋连接试验报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定报告 |  |  |
| 7 | 观感质量 、允许偏差30 | 露筋、裂缝、连接部位缺陷、夹渣、疏松、蜂窝、孔洞及外形外表缺陷等 |  | 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
| 8 |  | 垂直度、平整度、截面尺寸、柱墙轴线定位等 |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足 90% ，扣1～5分。 | 15 |

### 6.3.4 市政管廊工程核查内容与评价标准

6.3.4.1 市政管廊工程地基与基础核查内容与评价标准

表6.3.4.1  市政管廊工程地基与基础核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测50分 | 压力管道水压试验，无压管道闭水试验 |  | 检测报告齐全、有效，满足设计要求不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～5分/项。 | 50 |
| 2 | 质量记录30分 | 原材料 | 原材料、半成品，管节、管件、防腐材料、橡胶圈及焊接材料、钢管阴极保护用材、设备等的产品符合国家相关标准的规定和设计要求。 | 材料合格证齐全、检测报告合格且真实、有效、施工资料齐全有效且满足设计要求不扣分；资料基本完整或经复检合格，扣1～3分；若发现材料不满足图纸要求则该项不得分。 | 10 |
| 3 |  | 施工记录 | 施工测量记录 | 施工记录真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 | 10 |
|  |  |  | 地基处理（换填、土工材料等）施工记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程记录，检验批、分项、分部质量验收记录 |  |  |
| 4 |  | 施工试验 | 土工击实试验报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 | 10 |
|  |  |  | 焊缝无损探伤检验报告 |  |  |
|  |  |  | 混凝土强度报告 |  |  |
|  |  |  | 基础压实度报告 |  |  |
|  |  |  | 钢管外防腐层的厚度、粘结力检测报告 |  |  |
|  |  |  | 钢管阴极保护系统的电绝缘性、电连续性检测报告 |  |  |
| 5 | 观感质量20分 | 管道铺设安装稳固、管道安装后线形平直 |  | 随机抽取检查点，点合格率在95%及以上则不扣分；点合格率在80%～95%扣1～3分；点合格率在70%～80%扣4～6分；点合格率在70%以下则该项不得分。 | 20 |
|  |  | 刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况，接口焊缝坡口、焊接或法兰盘安装正确 |  |  |  |
|  |  | 钢管内防腐涂料层表面平整、光滑、无气泡、无划痕、无流淌现象；钢管接口焊缝坡口、焊接或法兰盘安装正确 |  |  |  |
|  |  | 柔性管道橡胶圈位置正确、无扭曲、外露现象，承插口无破损、开裂；不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况 |  |  |  |

6.3.4.2  市政管廊工程主体结构核查内容与评价标准

表6.3.4.2市政管廊工程主体结构核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 50分 | 压力管道水压试验，无压管道 闭水试验 |  | 检测报告齐全、有效，满足设计要求不扣分；资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～5分/项。 | 50 |
| 2 | 质量记录30分 | 原材料 | 原材料、半成品，管节、管件、防腐材料、橡胶圈及焊接材料等的产品符合国家相关标准的规定和设计要求 | 材料合格证齐全、检测报告合格且真实、有效、施工资料齐全有效且满足设计要求不扣分；资料基本完整或经复检合格，扣1～3分；若发现材料不满足图纸要求则该项不得分。 | 10 |
| 3 |  | 施工记录 | 施工测量记录 | 施工记录真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 | 10 |
|  |  |  | 施工记录 |  |  |
|  |  |  | 探测记录 |  |  |
| 4 |  | 施工试验 | 焊接检验报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 | 10 |
|  |  |  | 管节组对拼接、钢管外防腐层（包括焊口补口）质量检验报告 |  |  |
|  |  |  | 水泥砂浆强度试验报告 |  |  |
|  |  |  | 混凝土抗压强度试块试验报告 |  |  |
| 5 | 观感质量20分 | 管道线形应平顺、无突变、变形反坡现象 |  | 随机抽取检查点，点合格率在95%及以上则不扣分；点合格率在80%～95%扣1～3分；点合格率在70%～80%扣4～6分；点合格率在70%以下则该项不得分。 | 20 |
|  |  | 橡胶圈接口安装位置正确、无扭曲、脱落现象 |  |  |  |
|  |  | 钢管接口焊接质量符合设计要求或规范要求、接口处无滴漏 |  |  |  |
|  |  | 砌筑结构灰浆饱满、灰缝平直，不得有通缝 |  |  |  |
|  |  | 预制装配式结构坐浆、灌浆饱满密实，无裂缝 |  |  |  |
|  |  | 井室流槽密实、圆顺，流水通畅；踏步爬梯安装符合要求 |  |  |  |
|  |  | 检查井防坠落安全网设置标准 |  |  |  |

### 6.3.5 市政园林工程核查内容与评价标准

6.3.5.1 市政园林建筑工程（混凝土结构）核查内容与评价标准

表6.3.5.1市政园林建筑工程（混凝土结构）核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  |  |  | 评价标准 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40分 | 结构实体混凝土强度 |  |  |  | 结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣1～5分。否则该项不得分。 |  | 20 |  |
| 2 |  | 结构实体位置与尺寸偏差、钢筋保护层厚度 |  |  |  | 随机抽取检查点，点合格率在95%及以上则不扣分；点合格率在80%～95%扣1～3分；点合格率在70%～80%扣4～6分；点合格率在70%以下则该项不得分。 |  | 20 |  |
| 4 | 质量记录30分 | 原材料 |  | 原材料、半成品，预制构件、管件、防腐材料、橡胶圈及焊接材料等的产品符合国家相关标准的规定和设计要求 |  | 材料合格证齐全、检测报告合格且真实、有效、施工资料齐全有效且满足设计要求不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分； 若发现材料不满足图纸要求则该项不得分。 |  | 10 |  |
| 5 |  |  | 施工记录 |  | 预拌混凝土进场坍落度测试记录 |  | 施工记录真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装配式结构安装施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 预应力筋安装、张拉及灌浆封锚施工记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 施工试验 |  | 混凝土配合比试验报告、开盘鉴定报告、混凝土强度报告 |  | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分/项。 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 无粘结/有粘结预应力筋检测记录，预应力筋断丝检测记录、张拉记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 装配式构件安装连接检验报告 |  |  |  |  |  |
| 7 | 观感质量 、 允许偏差30分 |  | 露筋、裂缝、夹渣、疏松、蜂窝、孔洞及外形外表缺陷等 |  |  |  | 随机抽取检查点，缺陷1～5处；扣1分；缺陷6～10处；扣3分；缺陷10处以上则该项不得分。 |  | 15 |  |
| 8 |  |  | 垂直度、平整度、层高、截面尺寸、柱墙轴线定位等 |  |  |  | 随机抽取检查点，不合格点1～5处；扣1分；不合格点6～10处；扣3分；不合格点10处以上则该项不得分。 |  | 15 |  |

6.3.5.3 市政园林建筑工程（木结构）核查内容与评价标准

表6.3.5.3市政园林建筑工程（木结构）核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 40 | 木结构构件承载力检测 |  | 单项检测报告齐全、有效，满足设计要求不扣分； 单项资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～5分/项。 | 15 |
| 2 |  | 节点连接强度检测 |  |  | 15 |
| 3 |  | 防护工程（防腐、防火、防虫）效果检测 |  |  | 10 |
| 4 | 质量 记录 30 | 原材料 | 原材料、成品/半成品出厂合格证及进场验收记录及复试报告、见证记录或其他相关资料 | 材料合格证齐全、检测报告合格且真实、有效、施工资料齐全有效且满足设计要求不扣分；资料基本完整或经复检合格，扣1～3分； 若发现材料不满足图纸要求则该项不得分。 | 10 |
| 5 |  | 施工记录 | 构件制作安装记录、节点连接隐蔽验收记录、工序交接检验记录、防护工程施工记录 | 施工记录真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分；资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
| 6 |  | 施工试验 | 木材含水率检测报告、胶缝探伤检测报告、连接件抗拔、抗剪试验报告、防护剂透入度、保持量检测报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
| 7 | 观感 质量 、 允许 偏差 30 | 木构件外观、拼缝顺直度、节点密实度 |  | 随机抽取检查点，点合格率在95%及以上则不扣分；点合格率在80%～95%扣1～3分；点合格率在70%～80%扣4～6分；点合格率在70%以下则该项不得分。 | 15 |
| 8 |  | 木构件尺寸偏差、垂直度、平整度 |  | 随机抽取检查点，点合格率在95%及以上则不扣分；点合格率在80%～95%扣1～3分；点合格率在70%～80%扣4～6分；点合格率在70%以下则该项不得分。 | 15 |

### 6.3.6 市政水处理工程核查内容与评价标准

6.3.6.1 水处理工程地基与基础核查内容及评价标准

表6.3.6.1水处理工程地基与基础核查内容及评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 50 | 地基承载力、复合地基承载力检测 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分；经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～3分。 | 20 |
|  |  | 桩基单桩承载力检测 |  |  |  |
|  |  | 桩身完整性检测 |  | 一次检测结果 I 类桩达到95%及其以上，其余达到 II 类桩时，不扣分； 一次检测结果 I 类桩未达到95%及其以上，其余达到 II 类桩时，扣1～3分； |  |
| 2 |  | 地下室渗漏检查 |  | 无渗漏、结构表面无湿渍，不扣分； 无漏水，结构表面有湿渍，扣1～3分。 | 10 |
| 3 |  | 地基沉降观测 |  | 观测点设置、观测点沉降值符合设计要求：观测记录完整，不扣分； 观测记录不完整，扣1～3分。 | 10 |
| 4 |  | 抗浮锚杆或抗拔桩抗拔承载力检测 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分；经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～3分。 | 10 |
| 5 | 质量 记录 50 | 材料合格证进场验 收记录及 复试报告 | 钢筋、水泥出厂合格证、检验报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～5分。 | 15 |
| 6 |  |  | 预制桩合格证、检验报告 |  |  |
| 7 |  |  | 防水材料合格证及复试报告 |  |  |
| 8 |  |  | 管材厂合格证、检验报告 |  |  |
| 9 |  | 施工记录 | 地基处理、验槽、钎探施工记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～5分。 | 15 |
| 10 |  |  | 预制桩接头施工记录、打（压）桩及试桩施工记录 |  |  |
| 11 |  |  | 灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注桩浇筑施工记录 |  |  |
| 12 |  |  | 基础锚杆施工记录 |  |  |
| 13 |  |  | 防水层施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 14 |  | 施工试验 | 回填土压实度检测报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～6分。 | 20 |
|  |  |  | 混凝土试块抗压、抗渗试验报告及强度评定记录 |  |  |

6.3.6.2  水处理工程主体结构（混凝土结构）核查内容及评价标准

表6.3.6.2水处理工程主体结构（混凝土结构）核查内容及评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 40 | 结构实体混凝土强度 |  | 结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣1～6分。 | 20 |
| 2 |  | 结构实体钢筋保护层厚度 |  | 一次检测合格率达到 95% 及以上时，不扣分； 合格率小于 95% ，扣1～3分。 | 10 |
| 3 |  | 结构实体位置与尺寸偏差 |  | 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 90% 及以上，不扣分；合格率小于 90% ，扣1～3分。 | 10 |
| 4 | 质量 记录 30 | 材料合格证进场验 收记录及 复试报告 | 钢筋出厂合格证、复检 报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～2分。 | 6 |
|  |  |  | 水泥出厂合格证、复检 报告 |  |  |
|  |  |  | 防水材料合格证及复试 报告 |  |  |
|  |  |  | 预制构件合格证、出厂检验报告及进场验收记录 |  |  |
|  |  |  | 预应力筋的出厂合格证、复检报告及进场验收记录 |  |  |
|  |  |  | 锚具、夹具的出厂合格证、复检报告 |  |  |
| 5 |  | 施工记录 | 隐蔽工程检查验收记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |
|  |  |  | 构筑物满水试验记录 |  |  |
|  |  |  | 混凝土开盘鉴定记录 |  |  |
|  |  |  | 预制柱的套筒灌浆影像资料 |  |  |
|  |  |  | 设备基础预压和沉降观测记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 混凝土试件强度试验报告及强度评定报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～4分。 | 14 |
|  |  |  | 混凝土同条件养护试件强度报告及评定 |  |  |
|  |  |  | 混凝土抗渗试验报告 |  |  |
|  |  |  | 混凝土抗冻试验报告 |  |  |
|  |  |  | 混凝土耐腐性试验报告 |  |  |
|  |  |  | 钢筋焊接接头检验报告（工艺检验报告和质量检验报告） |  |  |
|  |  |  | 钢筋机械连接检验报告（工艺检验报告和质量检验报告）。 |  |  |
|  |  |  | 钢筋保护层厚度检测报告 |  |  |
| 7 | 观感 质量 、允 许偏 差 30 | 观感质量（是否存在露筋、裂缝、连接部位缺陷、夹渣、疏松、蜂窝、孔洞及外形外表缺陷等） |  | 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 允许偏差（垂直度、平整度、层高、截面尺寸、柱墙轴线定位等） |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足 90% ，扣1～5分。 | 15 |

6.3.6.3  水处理工程主体结构（钢结构）核查内容及评价标准

表6.3.6.3水处理工程主体结构（钢结构）核查内容及评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测40 | 焊缝质量 |  | 焊缝检验返修率不大于2%时，不扣分； 返修率大于2%时，扣1～5分。 | 15 |
| 2 |  | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  | 高强度螺栓连接副紧固质量检测点优 良点达到95%及以上，其余点达到合 格点，不扣分； 当检测点优良点不足95%时，其余点达到合格点，扣1～5分。 | 15 |
| 3 |  | 防腐及防火涂装 |  | 全部涂装干漆膜厚度检测点优良点达 到95%及以上，其余点达到合格点时，不扣分； 当检测点优良点不足95%时，其余点达到合格点时，扣1～3分。 | 10 |
| 4 | 质 量 记 录 30 | 材料合格 证进场验收记录及复试报告 | 钢材、焊材、紧固连接件 出厂合格证，质量证明书、进场验收记 录，复试报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应 满足设计要求： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 9 |
|  |  |  | 加工件出厂合格证(出厂检验报告)及进场验收记录 |  |  |
|  |  |  | 防火及防腐涂装材料出厂 合格证、出厂检验报告、 进场验收记录，耐火极限、涂层附着力试验报告 |  |  |
| 5 |  | 施工记录 | 焊接施工记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内 容应符合设计及规范规定： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 9 |
|  |  |  | 预拼装机构件吊装记录 |  |  |
|  |  |  | 网架结构屋面施工记录 |  |  |
|  |  |  | 焊缝外观及焊接尺寸检查 记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  |  |  | 高强螺栓连接施工终拧扭矩检查记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 网架结构节点承载力试验记录 | 试验报告数据、结论应符合设计及规 范规定 ： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～4分。 | 12 |
|  |  |  | 高强度螺栓连预拉力复验报告及螺栓最小荷载试验报告、高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数复试报告、摩擦面抗滑移系数检验报告 |  |  |
|  |  |  | 焊接工艺评定报告及焊缝探伤检测报告 |  |  |
|  |  |  | 金属屋面系统抗风能力试验报告 |  |  |
| 7 | 观 感 质 量 、 允 许 偏 差 30 | 焊缝外观质量 |  | 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
| 8 |  | 普通紧固件、高强度螺栓连接外观质量 |  |  |  |
| 9 |  | 主体钢结构构件、钢网架结构表面质量 |  |  |  |
| 10 |  | 普通涂层、防火涂层表面质量 |  |  |  |
| 11 |  | 压型金属板、钢平台、钢梯、钢栏杆安装质量 |  |  |  |
| 12 |  | 允许偏差（垂直度、锚栓位置、轴线定位、挠度变形等） |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足 90% ，扣1～5分。 | 15 |

6.3.6.4  水处理工程主体结构（砌体结构）核查内容及评价标准

表6.3.6.4水处理工程主体结构（砌体结构）核查内容及评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 40分 | 砂浆强度、抗渗、抗冻 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分;经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6分。 | 20 |
| 2 |  | 混凝土强度、抗渗、抗冻 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分；经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6分。 | 20 |
| 4 | 质量 记录 30分 | 材料合格 证进场验 收记录及复试报告 | 钢筋、水泥、砌块、砖、预拌砌筑砂浆、防水材料的出厂合格证进、复试报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 9 |
| 5 |  | 施工记录 | 构造柱、圈梁施工记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内 容应符合设计及规范规定： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 9 |
|  |  |  | 砌筑砂浆使用施工记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  |  |  | 试块的强度评定记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 砂浆、混凝土配合比试验 报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规定： 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～4分。 | 12 |
|  |  |  | 砂浆、混凝土试件抗压、 抗渗、抗冻试块试验报告 |  |  |
|  |  |  | 水平灰缝砂浆饱满度检测 记录 |  |  |
|  |  |  | 构筑物满水试验记录 |  |  |
| 7 | 观感 质量 、 允许 偏差 30分 | 灰缝或灌缝饱满、严密 |  | 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
| 8 |  | 砌体结构、表面质量 |  |  |  |
| 9 |  | 构造柱、拉结筋及小构件 |  |  |  |
| 10 |  | 预埋管、预埋件的位置 |  |  |  |
| 11 |  | 允许偏差（每层垂直度、表面平整度、水平灰缝平直度、门窗洞口宽度） |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足 90% ，扣1～5分。 | 15 |

### 6.3.7 市政轨道交通工程核查内容与评价标准

6.3.7.1  轨道交通工程地基与基础核查内容与评价标准

6.3.7.1轨道交通工程地基与基础工程核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测50 | 地基承载力及复合地基承载力检测 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣2～4分。 | 30 |
|  |  | 桩基单桩承载力检测 |  |  |  |
|  |  | 桩身完整性检测 |  | 一次检测结果为95%及其以上达到 I 类桩，其余达到 II 类桩时，不扣分； 一次检测结果为 80%及其以上，但不足95%达到 I类桩，其余达到 II 桩，扣4～6分。 |  |
| 2 |  | 混凝土抗渗性能 |  | 无渗漏、结构表面无湿渍，不扣分； 无漏水，结构表面有湿渍，但湿渍总面积≤2/1000，扣1～3分； | 10 |
| 3 |  | 沉降观测 |  | 观测点设置、观测点沉降值符合设计要求。观测记录完整，不扣分； 观测记录不完整，扣1～3分。 | 10 |
| 4 | 质量记录50 | 材料合格 证进场验收记录及复试报告 | 原材料、构件出厂合格证，质量证明书，进场验收记录，见证取样及复试报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣2～4分。 | 15 |
|  |  |  | 预制桩合格证及进场验收记录、桩强度试验报告 |  |  |
|  |  |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |
| 5 |  | 施工记录 | 地基处理、验槽、钎探施工记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣2～4分。 | 15 |
|  |  |  | 灌注桩成孔、钢筋笼、混凝土灌注桩浇筑施工记录 |  |  |
|  |  |  | 防水材料施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 7 |  | 施工试验 | 地基处理（如有）材料配合比试验报告，压实系数、干密度试验报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣2～6分。 | 20 |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定、检测报告 |  |  |
|  |  |  | 混凝土配合比试验报告、开盘鉴定报告 |  |  |

6.3.7.2  轨道交通工程主体结构核查内容与评价标准

6.3.7.2  轨道交通工程主体结构核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40 | 结构实体混凝土强度 |  | 结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣2～6分。 | 20 |
| 2 |  | 结构实体钢筋保护层厚度 |  | 一次检测合格率达到 95% 及以上时，不扣分；一次检测合格率小于 95% 但不小于80% 时，可再抽取相同数量的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到 90% 及以上时，扣1～3分。 | 10 |
| 3 |  | 结构实体位置与尺寸偏差 |  | 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为 90% 及以上，不扣分；合格率小于 90% ，扣1～3分。 | 10 |
| 4 | 质量记录30 | 材料合格 证进场验收记录及复试报告 | 原材料、构件出厂合格证，质量证明书、进场验收记录、见证取样及复试报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣2～4分。 | 10 |
| 5 |  | 施工记录 | 预拌混凝土进场坍落度测试记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣2～4分。 | 8 |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 6 |  | 施工试验 | 混凝土配合比试验报告、开盘鉴定报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣2～6分。 | 12 |
|  |  |  | 混凝土试件强度试验报告及强度评定报告 |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告 |  |  |
| 7 | 观感质量 、 允许偏差30 | 露筋、裂缝、连接部位缺陷、夹渣、疏松、蜂窝、孔洞及外形外表缺陷等 |  | 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣2～4 分。 | 15 |
| 8 |  | 垂直度、平整度、层高、截面尺寸、柱墙轴线定位等 |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足 90% ，扣2～4 分。 | 15 |

6.3.7.3  轨道交通工程矿山法隧道核查内容与评价标准

6.3.7.3  轨道交通工程矿山法隧道核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测 50 | 结构钢筋、混凝土性能检测 |  | 1.混凝土强度：结构标准养护试件或实体检测符合规范规定，不扣分；当未取得标准养护试件可参考同条件养护试件，也可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣2～6分。 2.钢筋保护层厚度、钢筋间距：一次检测合格率达到95%及以上时，不扣分；一次检测合格率小于95%但不小于85%时，可再抽取相同数量的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到90%及以上时，扣2～3分。 | 20 |
| 2 |  | 壁后注浆空洞检测 |  | 检测结果符合规范及设计文件要求不扣分，衬砌背部有空洞或杂物的，扣1～3分。 | 10 |
| 3 |  | 结构衬砌厚度检测 |  | 雷达无损检测结果不符合规范及设计文件要求，且未进行处理，扣2分 | 10 |
| 4 |  | 隧道工程防水 |  | 湿渍面积超标（总湿渍面积＞总防水面积1/1000，或任意100m²防水面积超过1处湿渍，或单处湿渍面积＞0.1m²），扣3分； | 10 |
| 5 | 质量记录 50 | 材料合格证进场验收记录及复试报告 | 钢筋、水泥、外加剂合格证、进场验收记录及复试报告，混凝土进场坍落度测试记录 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求；资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分。 | 15 |
|  |  |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |
| 6 |  | 施工记录 | 管棚、超前小导管、系统锚杆的钻孔、注浆记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定； 资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 15 |
|  |  |  | 钢筋、钢格栅制安，模板台车 |  |  |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |
|  |  |  | 防水层施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 7 |  | 施工试验 | 钢筋连接试验报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定； 资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 20 |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定报告 |  |  |
|  |  |  | 喷射混凝土配合比报告 |  |  |
|  |  |  | 喷射混凝土强度报告 |  |  |

6.3.7.4  轨道交通工程盾构隧道核查内容与评价标准

6.3.7.4  轨道交通工程盾构隧道核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测 40 |  | 隧道轴线偏差 | 隧道轴线平面及高程偏差≤±100mm；管片接缝无滴漏、线流；壁后注浆总体密实，不扣分。 轴线偏差超限扣3～5分；出现线流或注浆不密实扣3～5分。 | 40 |
| 2 |  |  | 管片接缝 |  |  |
| 3 |  |  | 渗漏水 |  |  |
| 4 |  |  | 壁后注浆密实度 |  |  |
| 5 | 质量记录45 | 原材料 | 管片、防水材料（密封垫、螺栓孔密封圈）、注浆材料合格证与复试报告 | 管片、防水密封材料、注浆材料合格证及复试报告齐全合格，不扣分； 资料不全，扣2分； | 15 |
| 6 |  | 施工记录 | 掘进参数、管片拼装、同步注浆、壁后二次注浆、姿态测量记录 | 记录连续真实。掘进参数匹配地质；管片拼装、注浆、姿态纠偏记录清晰完整，不扣分。 关键参数记录缺失或失准，扣1～3分。 | 15 |
| 7 |  | 施工试验 | 管片强度与抗渗、管片拼装精度、隧道收敛与渗漏检测报告 | 检测报告齐全。管片拼装检验合格；成型隧道错台量一般≤5mm；隧道收敛符合设计，不扣分； 错台量超限每处扣2分；关键检测报告缺失扣1～3分。 | 15 |
| 8 | 观感质量 15 |  | 管片拼缝 | 管片拼装平顺，环纵缝均匀；隧道内壁整洁； 渗漏点已封堵无发展，不扣分。 存在破损、污染或渗漏，扣2-4分。 | 15 |
| 9 |  |  | 隧道内壁 |  |  |
| 10 |  |  | 渗漏点处理 |  |  |

6.3.7.5  轨道交通工程车辆段、停车场工程核查内容与评价标准

6.3.7.5 轨道交通工程车辆段、停车场工程核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测30 |  | 建筑沉降 | 建筑沉降稳定均匀；轨道动态验收合格；设备基础精度满足安装要求，不扣分； 建筑物沉降值或速率超限，扣1～3分。 轨道几何尺寸检测指标超限，扣5分，连续或严重超限扣10～15分； 基础预埋件位置、标高及平整度偏差超限，扣1～2分 | 30 |
| 2 |  |  | 轨道平顺性 |  |  |
| 3 |  |  | 工艺设备基础精度 |  |  |
| 4 | 质量记录40 | 原材料 | 钢结构、轨道材料（钢轨、扣件、道岔）、装修材料合格证与复试报告 | 所有材料证明文件齐全。钢结构材料复试合格；轨道部件（钢轨、道岔）出厂技术证明文件齐全；装修材料环保性能检测合格，不扣分； 质量证明文件及复试报告缺关键资料或复试不合格，扣5分。 | 15 |
| 5 |  | 施工记录 | 地基处理、大面积混凝土浇筑、钢结构安装、轨道铺设、综合管线施工记录 | 记录完整。地基处理、大体积混凝土温控、钢结构终拧、轨道精调等记录齐全，不扣分；； 关键工艺参数记录缺失（如终拧扭矩、精调数据），，扣3～5分； | 15 |
| 6 |  | 施工检测 | 地基承载力、轨道几何尺寸、钢结构焊缝检测、设备基础复核报告 | 检测报告齐全。地基承载力符合要求，不扣分； 关键报告缺失，扣1～3分。 | 10 |
| 7 | 观感质量30 |  | 建筑群外观 | 建筑立面整齐无渗漏，道路平整排水畅，地坪无裂缝；轨道线型美观道床洁，不扣分； 存在裂缝、空鼓、起砂、积水等缺陷，扣1～3分。 | 30 |
|  |  |  | 室外工程 |  |  |
| 8 |  |  | 室内地坪 |  |  |
| 9 |  |  | 轨道线型 |  |  |

## 6.4 公路工程结构质量评价

### 6.4.1 公路工程道路核查内容及评价标准

6.4.1.1 公路工程路基土石方工程核查内容与评价标准。

6.4.1.1 公路工程路基土石方工程核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测 40 | 施工试验检测 | 1. 土工击实试验、天然含水量、液限、塑限、CBR试验报告；2. 压实度检测报告（每层每区段全覆盖）；3. 弯沉值检测报告；4. 填料颗粒级配、有机质含量等检测报告 | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 2 |  | 工程实体检测 | 1. 软土地基处置地基承载力；2. 压实度；3. 弯沉值 | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 3 | 质量记录 30 | 施工组织设计 | 施工组织审批文件、施工部署、进度计划、资源配置方案、安全质量管控措施 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 4 |  | 施工 记录 | 1. 施工控制点复核报告、测量放线和复核记录； 2. 地基处理（换填、强夯、土工材料铺设等）施工记录； 3. 分层填筑、分层压实记录（含填料厚度、压实机械、碾压遍数）； 4. 隐蔽工程验收记录、单位工程 / 分部/ 分项质量验收记录。 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 5 |  | 原材料 | 1. 换填料出厂合格证、进场验收记录及复检报告； 2. 土工合成材料合格证、进场验收记录及复检报告； 3. 外加剂合格证、进场验收记录及复检报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3 分。 | 10 |
| 6 | 观感质量、允许偏差 30 | 1. 路基线形平顺，无明显突变、沉降裂缝；2. 边坡坡度符合设计，坡面平顺，无溜塌、悬坡；3. 路基表面平整、坚实，无明显车辙、松散、起皮现象 |  | 随机抽取检查点， 观感质量无缺陷，不扣分； 观感质量存在缺陷，扣2～6 分。 | 30 |

6.4.1.2 公路工程路基排水工程核查内容与评价标准。

6.4.1.2 公路工程路基排水工程核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测 40 | 施工试验检测 | 1. 管材强度、抗渗性能检测报告；2. 滤料颗粒级配、含泥量检测报告；3. 混凝土配合比、强度试验报告；4. 回填土压实度检测报告 | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 2 |  | 工程实体性能检测 | 1. 排水系统通畅性；2. 结构混凝土强度 | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 3 | 质量记录30 | 路基专项施工方案 | 路基专项施工方案包含排水系统，方案的审批手续，与主体工程衔接措施，汛期防护预案 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 4 |  | 施工记录 | 1. 施工控制点复核、测量放线记录；2. 沟槽开挖、基底处理、管材安装、接口密封、回填压实记录；3. 排水沟、边沟、截水沟等砌体/浇筑施工记录；4. 隐蔽工程验收记录、检验批/分项/分部质量验收记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 5 |  | 原材料 | 1. 管材（混凝土管、波纹管等）合格证、进场验收记录及复检报告；2. 滤料、土工布合格证、进场验收记录及复检报告；3. 防水材料、混凝土原材料合格证、进场验收记录及复检报告 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3 分。 | 10 |
| 6 | 观感质量、允许偏差30 | 1. 管材安装顺直，接口密封严密，无破损、变形；2. 排水沟、边沟等线形平顺，断面尺寸符合设计，勾缝饱满、无通缝；3. 排水口位置合理，与周边地形衔接自然，无积水 |  | 随机抽取检查点， 观感质量无缺陷，不扣分； 观感质量存在缺陷，扣2～6 分。 | 30 |

6.4.1.3 公路工程路基防护支挡工程核查内容与评价标准。

6.4.1.3公路工程路基防护支挡工程核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测 40 | 施工试验检测 | 1. 防护工程混凝土强度； 2.锚杆锚索抗拉拔检测； 3.锚孔深度检测；防护工程断面尺寸； 4.基础底面高程和地基承载力检测 。 | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 2 |  | 工程实体性能检测 | 1. 地基承载力； 2. 防护工程尺寸； 3. 墙背填土压实度。 | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 3 | 质量记录 30分 | 施工组织设计 | 施工组织设计审批文件、施工部署、进度计划、资源配置方案、安全质量管控措施 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 4 |  | 施工 记录 | 1. 施工控制点复核报告、测量放线和复核记录； 2. 基地验收记录； 3. 孔深验收记录； 4. 隐蔽工程验收记录、单位工程 / 分部/ 分项质量验收记录。 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 5 |  | 原材料 | 1. 换填料出厂合格证、进场验收记录及复检报告； 2. 土工合成材料合格证、进场验收记录及复检报告； 3. 外加剂合格证、进场验收记录及复检报告 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 6 | 观感质量、允许偏差 30 | 1. 路基线形平顺，无明显突变、沉降裂缝； 2. 边坡坡度符合设计，坡面平顺，无溜塌、悬坡； 3. 路基表面平整、坚实，无明显车辙、松散、起皮现象。 |  | 随机抽取检查点， 观感质量无缺陷，不扣分； 观感质量存在缺陷，扣2～6 分。 | 30 |

6.4.1.4 公路工程基层核查内容与评价标准。

6.4.1.4公路工程基层核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测 40 | 施工试验检测 | 1. 原材料性能检测报告（集料级配、含泥量、压碎值；结合料强度、安定性等）；2. 混合料配合比试验报告、击实试验报告；3. 7d无侧限抗压强度检测报告（按规定频率抽检）；4. 压实度检测报告、弯沉值检测报告 | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 2 |  | 工程实体性能检测 | 1. 压实度；2. 7d无侧限抗压强度；3. 弯沉值；4. 厚度 | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6 分。 | 20 |
| 3 | 质量记录30 | 施工方案及技术交底 | 基层施工方案、技术交底记录、混合料拌和及摊铺专项方案、养生方案 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 4 |  | 原材料 | 1. 集料（碎石、砾石等）合格证、进场验收记录及复检报告；2. 结合料（水泥、石灰、粉煤灰等）合格证、进场验收记录及复检报告 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 5 |  | 施工 记录 | 1. 施工控制点复核、测量放线记录； 2. 混合料拌和、运输、摊铺、碾压施工记录（含拌和时间、摊铺厚度、碾压机械、碾压遍数）； 3. 养生记录（含养生方式、养生周期）；4. 隐蔽工程验收记录、检验批/分项/分部质量验收记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
| 6 | 观感质量、允许偏差30 | 1. 基层表面平整、坚实，无粗细集料集中、离析现象；2. 无明显轮迹、推移、裂缝，接茬平顺，无贴皮、散料；3. 边线顺直，宽度、横坡符合设计要求 |  | 随机抽取检查点， 观感质量无缺陷，不扣分； 观感质量存在缺陷，扣2～6 分 | 30 |

### 6.4.2 公路工程桥梁核查内容与评价标准

6.4.2.1  公路工程桥梁地基与基础核查内容与评价标准

表6.4.3.1公路工程桥梁地基与基础核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测 50 | 地基承载力 |  | 一次检测达到设计要求及规范规定，不扣分； 经过处理后满足设计要求及规范规定，扣1～6分。 | 20 |
|  |  | 桩基单桩承载力检测 |  |  |  |
|  |  | 桩基完整性检测 |  | 一次检测结果为95%及其以上达到I类桩，不扣分； 一次检测结果为80%及其以上，但不足95%达到I类桩，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 地基沉降观测 |  | 观测点设置、观测点沉降值符合设计要求，观测记录完整，不扣分； 观测点设置滞后或记录不完整，扣1～5分。 | 15 |
| 2 | 质量记录50 | 原材料 | 原材料出厂合格证及进场验收记录、材料复检资料 | 材料合格证齐全、检测报告合格且真实、有效，满足设计要求，施工资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分。 | 10 |
|  |  | 施工记录 | 钢筋加工、连接、安装记录、护筒安装记录、桩基础钻孔记录、模板安拆记录、混凝土浇筑记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～6分。 | 20 |
|  |  |  | 基底处理记录、隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  |  | 试验 检测 | 混凝土配合比试验报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～6分。 | 20 |
|  |  |  | 混凝土抗压强度报告及评定 |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告、工艺评定报告 |  |  |

6.4.3.2  公路工程桥梁主体结构（混凝土结构）核查内容及评价标准

表6.4.3.2公路工程桥梁主体结构（混凝土结构）核查内容及评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能 检测 40 | 结构实体混凝土强度 |  | 结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分； 当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣1～6分。 | 20 |
|  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 一次检测合格率达到95%及以上时，不扣分； 一次检测合格率小于95%但不小于85%时，可再抽取相同数量的构件进行检验，当按两次抽样总和计算合格率达到90%及以上时，扣1～3分。 | 10 |
|  |  | 结构实体位置与尺寸偏差 |  | 结构实体位置与尺寸偏差检验项目的合格率为90%及以上，不扣分； 合格率小于90%，扣1～3分。 | 10 |
| 2 | 质量 记录 30 | 原材料 | 原材料、半成品、成品出厂合格证及进场检验报告、混凝土进场塌落度测试记录 | 检验报告应真实、有效，满足设计要求，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分。 | 10 |
|  |  | 施工 记录 | 沉降观测记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定。 资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 钢筋加工、连接、安装记录、模板及支（拱）架、混凝土施工记录、支座安装、锚锁、拉索等施工记录 |  |  |
|  |  |  | 预应力筋安装、张拉、压浆记录 |  |  |
|  |  |  | 桥梁附属设施施工记录、隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  |  | 试验 检测 | 混凝土配合比及耐久性检测报告、压浆料抗压、抗折强度报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定。资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 混凝土抗压强度报告及评定 |  |  |
|  |  |  | 钢筋连接试验报告、工艺评定报告 |  |  |
|  |  |  | 预应力锚固性能检测报告 |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差30 | 混凝土表面应平整，色泽均匀，无明显错台、蜂窝麻面，外形轮廓清晰、线形顺直、无明显缺陷。 |  | 随机抽取检查点，观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 抽查允许偏差情况 |  | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足90%，扣1～5分。 | 15 |

6.4.3.3  公路工程桥梁主体结构（钢结构）核查内容及评价标准

表6.4.3.3公路工程桥梁主体结构（钢结构）核查内容及评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40 | 焊缝质量 |  | 焊缝检验返修率不大于1%时，不扣分；返修率大于1%，但不大于5%时，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 高强度螺栓连接副紧固质量 |  | 高强度螺栓连接副紧固质量检测点优良点达到95%及以上，其余点达到合格点，不扣分；当检测点优良点达到80%及以上，但不足95%时，其余点达到合格点，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 涂装 |  | 全部涂装干漆膜厚度检测点优良点达到95%及以上，其余点达到合格点时，不扣分； 当检测点优良点达到80%及以上，但不足95%时，其余点达到合格点时，扣1～3分。 | 10 |
| 2 | 质量记录30 | 材料合格证进场验收记录及复验报告 | 钢板、型材、管材、铸钢件、拉索、拉杆、锚具、焊接材料、连接用紧固标准件、球节点材料、压型金属板、膜结构用膜材、涂装材料、成品及其他材料等质量合格证明文件、进场验收记录、复验报告 | 验收记录应真实、有效，复验报告满足设计要求，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或经复检合格，扣1～3分。 | 10 |
|  |  | 施工 记录 | 焊接施工记录、焊缝外观质量及焊接尺寸检查记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规范规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 钢构件组装、预拼装记录 |  |  |
|  |  |  | 吊装记录、支座安装记录、涂料涂装记录 |  |  |
|  |  |  | 预应力筋安装、张拉、压浆记录 |  |  |
|  |  |  | 隐蔽工程验收记录 |  |  |
|  |  | 试验 检测 | 焊接工艺评定及焊缝探伤检测报告 | 试验报告数据、结论应符合设计及规范规定，资料齐全有效，不扣分； 资料基本完整或按相关规定处理后符合要求，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 预应力锚固性能检测报告 |  |  |
|  |  |  | 栓接摩擦面抗滑移系数检测报告 |  |  |
|  |  |  | 钢结构涂装层涂装厚度及粘结强度 |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差30 | 焊缝外观质量 |  | 随机抽取检查点，观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |
|  |  | 钢梁安装线形平顺，防护涂装色泽应均匀、无漏涂、无划伤、无起皮，涂膜无裂纹；全桥整体线形平顺，梁缝基本均匀 |  |  |  |
|  |  | 抽查允许偏差情况 |  | 随机抽取检查点，观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 | 15 |

### 6.4.3 公路工程隧道核查内容与评价标准

表6.4.3  公路工程隧道核查内容与评价标准表

| 序号 | 核查内容 |  |  | 评价标准 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 性能检测40 | 结构钢筋、混凝土性能检测 |  | 1.结构实体同条件养护试件符合规范规定，不扣分；当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时，可采用回弹取芯法进行检验，检验符合规范规定，扣1～2分。 2.实体钢筋保护层厚度一次检测合格率达到 95% 及以上时，不扣分； 一次检测合格率小于95%，扣1～2分。 | 10 |
| 2 |  | 壁后注浆空洞检测 |  | 检测结果符合规范及设计文件要求不扣分，衬砌背部有空洞或杂物的，扣1～3分。 | 10 |
| 3 |  | 结构衬砌厚度检测 |  | 雷达无损检测结果不符合规范及设计文件要求，且未进行处理，扣1～3分。 | 10 |
| 4 |  | 隧道防排水情况 |  | 无渗漏、结构表面无湿渍，不扣分；无漏水，总湿渍面积应不大于总防水面积（包括墙、顶、地面） 的1/1000，任意100m2 防水面积不超过1处，每处面积不大于0.1m2时，扣1～3分。 | 10 |
| 5 | 质量记录30 | 材料合格证进场验收记录及复试报告 | 钢筋、水泥、外加剂合格证、进场验收记录及复试报告，混凝土进场坍落度测试记录 | 验收记录应真实、有效，复试报告应满足设计要求及规范规定。 资料齐全、规范，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 防水材料合格证、进场验收记录及复试报告 |  |  |
| 6 |  | 施工记录 | 管棚钻孔、注浆记录 | 施工记录应真实、有效，记录数据内容应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 钢筋、钢格栅制安，模板台车 |  |  |
|  |  |  | 混凝土施工记录 |  |  |
|  |  |  | 防水层施工记录及隐蔽工程验收记录 |  |  |
| 7 |  | 施工试验 | 钢筋连接试验报告 | 试验报告数据真实、有效，结论应符合设计要求及规范规定。 资料齐全，不扣分； 资料基本完整，扣1～3分。 | 10 |
|  |  |  | 混凝土试件强度评定报告 |  |  |
|  |  |  | 喷射混凝土配合比报告 |  |  |
|  |  |  | 喷射混凝土强度报告 |  |  |
| 8 | 观感质量 、 允许偏差30 | 露筋、裂缝、连接部位缺陷、夹渣、疏松、蜂窝、孔洞及外形外表缺陷等 | 观感质量好，不扣分； 观感质量一般，扣1～5分。 |  | 15 |
| 9 |  | 垂直度、平整度、截面尺寸、轴线定位等 | 随机抽取测点，实测值点合格率达到90%及以上，不扣分；不足 90% ，扣1～5分。 |  | 15 |

# 附录A 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（房屋建筑工程）

四川省建筑结构优质工程评价评分汇总表

（房屋建筑工程）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 地基与基础工程评价评分 |  | 主体结构评价评分 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 |  | 混凝土工 程实得分 | 钢结构工 程实得分 |  | 砌体工程实得分 |  |
| 1 | 性能检测 | （50 分） |  | （40 分） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量记录 | （50 分） |  | （30 分） |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 |  |  | （30 分） |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | （100 分） |  | （100 分） |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 各部位权重实得分 | A ＝地基与基础工程评分×0.2 = |  | B ＝主体结构评分×0.8 = |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 （100 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

# 附录B 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政道路工程）

四川省建设工程结构质量评价汇总表

（市政道路工程）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 道路长度 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 路基工程评价评分 |  | 路面基层评价评分 |  |  | 备注 |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 |  |  |
| 1 | 性能检测 | （50分） |  | （40分） |  |  |  |
| 2 | 质量记录 | （50分） |  | （30分） |  |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 |  |  | （30分） |  |  |  |
| 4 | 合计 | （ 100 分） |  | （ 100 分） |  |  |  |
| 5 | 各部位权重实得分 | A ＝路基工程评分×0.4 |  | B ＝基层评分×0.6 |  |  |  |
| 综合得分 （ 100 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

# 附录C 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政桥梁工程）

四川省建设工程结构质量评价汇总表

（市政桥梁工程）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 桥梁长度 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 地基与基础工程评价评分 |  | 主体结构工程评价评分 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 混凝土工 程实得分 |  | 钢结构工 程实得分 |  |
| 1 | 性能检测 | （50分） |  | （40分） |  |  |  |  |
| 2 | 质量记录 | （50分） |  | （30分） |  |  |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 | / | / | （30分） |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | （100分） |  | （100分） |  |  |  |  |
| 5 | 各部位权重实得分 | A＝地基与基础工程评分×0.4 |  | B＝主体结构工程评分×0.6 |  |  |  |  |
| 综合得分 （100分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

附录D 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政隧道工程）

四川省建设工程结构质量评价评分汇总表

（市政隧道工程）

工程名称：

| 申报单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 隧道长度 |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 矿山隧道工程评价评分 |  | 明挖隧道工程评价评分 |  | 备注 |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 |  |
| 1 | 性能检测 | （40 分） |  | （40 分） |  |  |
| 2 | 质量记录 | （30 分） |  | （30 分） |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 | （30 分） |  | （30 分） |  |  |
| 4 | 合计 | （ 100 分） |  | （ 100 分） |  |  |
| 综合得分（ 100 分） |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

# 附录E 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政管廊工程）

四川省建设工程结构质量评价汇总表

（市政管廊工程）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |
| 管道长度 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |
| 评 分 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 评分内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 开（非）槽埋管 |  |  | 附属构筑物 |  | 备注 |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 |  | 应得分 | 实得分 |  |
| 1 | 性能检测 |  | 50分 |  |  | 50分 |  |  |
| 2 | 质量记录 |  | 30分 |  |  | 30分 |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 |  | 20分 |  |  | 20分 |  |  |
| 4 | 合计 |  | （100 分） |  |  | （100 分） |  |  |
| 5 | 各部位权 重实得分 | A ＝开槽埋管（非开槽埋管） ×0.8 = B ＝附属构筑物评分×0.2 = |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 （ 100 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环。

# 附录F 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政园林工程）

四川省建设工程结构质量评价汇总表

（市政园林工程）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |
| 绿化面积 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| 评 分 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 评分内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 园林工程--混凝土结构 |  | 园林工程--木结构 |  | 备注 |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 |  |
| 1 | 性能检测 |  | 40分 |  | 40分 |  |  |
| 2 | 质量记录 |  | 30分 |  | 30分 |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 |  | 30分 |  | 30分 |  |  |
| 4 | 合计 |  | （100 分） |  | （100 分） |  |  |
| 5 | 各部位权 重实得分 | A ＝混凝土结构工程评分×0.5 B＝木结构工程评分×0.5 |  |  |  |  |  |
| 综合得分 （ 100 分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

# 附录G 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政水处理工程）

四川省建筑结构优质工程评价评分汇总表

(市政水处理工程)

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |
| 建筑面积 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 地基与基础工程 评价评分 |  | 主体结构评价评分 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 |  | 混凝土工 程实得分 |  | 钢结构工 程实得分 | 砌体工程 实得分 |  |
| 1 | 性能检测 | (50分) |  | (40分) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 质量记录 | (50分) |  | (30分) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 观感质量、 允许偏差 |  |  | (30分) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | (100分) |  | (100分) |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 各部位权重 实得分 | A=地基与基础工程评 分×0.2= |  | B=主体结构评分×0.8= |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 (100分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

# 附录H 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（市政轨道交通工程）

四川省建设工程结构质量评价汇总表

（市政轨道交通工程）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  | 评分内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 车站工程 （地基与基础工程×40%+主体结构×60%） |  |  |  | 区间工程 |  |  |  |  | 场段工程 |  |  | 合计 |
|  |  | 地基与基础 |  | 主体结构 |  | 盾构区间 |  |  | 暗挖区间 |  | 停车场车辆段工程 |  |  |  |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 | 应得分 |  | 实得分 | 应得分 | 实得分 | 应得分 |  | 实得分 |  |
| 1 | 性能检测 | 50分 |  | 40分 |  | 50分 |  |  | 40分 |  | 30分 |  |  |  |
| 2 | 质量记录 | 50分 |  | 30分 |  | 50分 |  |  | 45分 |  | 40分 |  |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 | - |  | 30分 |  | - |  |  | 15分 |  | 30分 |  |  |  |
| 4 | 合 计 | 100分 |  | 100分 |  | 100分 |  |  | 100分 |  | 100分 |  |  |  |
| 5 | 各部位权重实得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 (100分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

# 附录I 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（公路工程道路）

四川省建设工程结构质量评价评分汇总表

（公路工程道路）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |  |  |
| 道路长度（km） |  |  |  |  |  | 路基宽度（m） |  |  |  |  |  |  |
| 评 分 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 评分内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 路基土石方工程评分（A） |  | 路基排水工程评分（B） |  |  | 路基防护支挡工程评分（C） |  |  | 公路基层评分（D） |  |
|  |  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 |  | 实得分 | 应得分 |  | 实得分 | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 性能检测 |  | 40分 |  | 40分 |  |  | 40分 |  |  | 40分 |  |
| 2 | 质量记录 |  | 30分 |  | 30分 |  |  | 30分 |  |  | 30分 |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 |  | 30分 |  | 30分 |  |  | 30分 |  |  | 30分 |  |
| 4 | 合 计 |  | 100分 |  | 100分 |  |  | 100分 |  |  | 100分 |  |
| 5 | 各部位权 重实得分 | A＝土石方工程评分×0.3＝ |  |  | B＝排水工程评分×0.2＝ |  |  | C＝防护支挡工程评分×0.2＝ |  |  | D＝公路基层评分×0.3＝ |  |
| 综合得分 （ 100 分） |  | A+B+C+D＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

# 附录J 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（公路工程桥梁）

四川省建设工程结构质量评价评分汇总表

（公路工程桥梁）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |  |  |
| 桥梁长度 |  |  |  | 结构类型 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 地基与基础工程评价评分 |  | 主体结构工程评价评分 |  |  |  | 备注 |
|  |  | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 混凝土工 程实得分 |  | 钢结构工 程实得分 |  |
| 1 | 性能检测 | （50分） |  | （40分） |  |  |  |  |
| 2 | 质量记录 | （50分） |  | （30分） |  |  |  |  |
| 3 | 观感质量、允许偏差 | / | / | （30分） |  |  |  |  |
| 4 | 合计 | （100分） |  | （100分） |  |  |  |  |
| 5 | 各部位权重实得分 | A＝地基与基础工程评分×0.4 |  | B＝主体结构工程评分×0.6 |  |  |  |  |
| 综合得分 （ 100 分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。

# 附录K 四川省建设工程结构质量评价评分汇总表（公路工程隧道）

四川省建设工程结构质量评价评分汇总表

（公路工程隧道）

工程名称：

| 申报单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理单位 |  |  |  | 项目总监 |  |  |
| 隧道长度（m） |  |  |  | 结构类型 |  |  |
| 评 分 记 录 |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  | 评分内容 |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 应得分 | 实得分 |  | 备注 |
| 1 | 性能检测 |  | 50分 |  |  |  |
| 2 | 质量记录 |  | 50分 |  |  |  |
| 3 | 合 计 |  | 100分 |  |  |  |
| 综合得分 （ 100 分） |  |  |  |  |  |  |
| 核查评语： 核查组： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：单项及综合得分均达到 85 分及以上的工程，推荐进入省结构优质工程评价结果审定环节。